建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：彩票物联网智能化管理及应用项目其它产品

建设单位（盖章）：       无锡双龙信息纸有限公司

编制日期：2016年12月

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 彩票物联网智能化管理及应用项目其它产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 无锡双龙信息纸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 尤友岳 |  |  |  | 联系人 |  | 王文敬 |  |  |  |
| 通讯地址 | 无锡市太湖国家旅游渡假区工业园内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13107632091 |  |  | 传 真 | 85995909 |  | 邮政编码 |  | 214092 |  |
| 建设地点 | 无锡市太湖国家旅游渡假区工业园内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 无锡太湖国家旅游度假区经济发展局 |  |  |  | 编号 |  | 锡太旅经发【2015】41号 |  |  |  |
| 建设性质 | 搬迁√ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 33317 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 4997.55 |  |  |  |
| 总投资 （元） | 4亿 |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 400 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1% |
| 评价经费 （万元） | — |  |  |  | 预期投产 日期 |  | 2019年6月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见第2、3页（原辅材料与主要设备）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） | 本项目 | 2.45 |  |  |  | 柴油（吨/年） |  | / |  |  |
|  | 全厂 | 4675.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电（度/年） | 本项目 | 5万 |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |  |
|  | 全厂 | 255万 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  |  | 其它 |  | / |  |  |
| 废水（工业废水□、生活废水）排水量及排放去向 本项目不产生工业废水和生活污水。 项目搬迁后全厂产生生活污水3029t/a，其中卫生设施污水2754t/a、含油污水275t/a，卫生设施污水经化粪池预处理、含油污水经隔油池预处理后一起接入园区的污水管网，再由市政污水管网排入无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理，尾水排入峰影河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备 1、项目主要原辅材料 表1-1 项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 年用量 （吨/年）; 最大储存量（吨）; 储存方式; 备注. 1; 原纸; 1500; 10; /; 外购. 2; 瓦楞纸; 480; 5; /; 外购，生产产品外包装箱用. 3; 印刷纸张; 600; 100; /; 外购. 4; 不干胶纸; 100; 10; /; 外购，生产产品包装箱用. 5; 胶印油墨; 0.1; 0.05; 5kg/铁桶; 外购. 6; UV油墨; 1; 0.15; 15kg/铁桶; 外购. 7; 润版液; 0.4; 0.05; 5kg/塑料桶; 外购. 8; 电化铝箔; 900卷/年; 50卷; /; 外购. 9; 磁条; 4200万个/年; 100万个; /; 外购. 10; PS版; 7000张/年; 2000张; /; 外购，印刷用的铝版. 11; 菲林片; 7000张/年; 2000张; /; 外购，印刷制版所用的胶片. 12; 显影、定影液; 0.2; 0.1; 5kg/塑料桶; 外购. 13; RFID芯片; 300万个/年; 50万个; /; 外购. 14; 热熔胶; 0.2; 0.05; 25kg/袋; 外购. 2、主要原辅材料的物化性质 表1-2 主要原辅材料理化性质、毒性毒理 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; UV油墨; 液体，有芳香气味。沸点：156℃。闪点：60℃。相对密度（水=1）：1.102。引燃温度：800℃。不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。UV油墨是一种不用溶剂、干燥速度快的环保性油墨，不含有易挥发性溶剂，不会使色彩和印刷特性产生变化。主要成分为颜料、改良性丙烯酸预聚物，丙烯酸单体、光引发剂、助剂。; 可燃; LD50：500mg/kg(大鼠 经口)，12124 mg/kg(兔经皮)； LC50：20003mg/m3，8小时(小鼠吸入). 2; 胶印油墨; 胶印油墨采用合成树脂、干性植物油、矿物油、优质颜料与填充料、经由调配研磨而成。胶印油墨用调墨油稀释，调墨油不含颜料，只含树脂和植物油，催干剂等。本项目使用的胶印油墨主要成分为松香改良性树脂、植物油、颜料，其中植物油占20%。外观：液体，闪点：<23℃。; 易燃; LD50>2000mg/kg(大鼠经口)，微毒类. 3; 润版液; 也称润湿液，是彩印机印刷过程中的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。本项目使用的润版液为乙二醇单叔丁醚的水溶液，其中乙二醇单叔丁醚含量为5%。; 不易燃烧; 未见文献报道. 4; 显影液; 由显影剂及其它化学药品配制成，用来使已曝光感光材料显影的溶液。主要显影物质为显影剂,此外还有促进剂、保护剂、抑制剂及水等，分子量：138.21。熔点：891℃。相对密度（水=1）：2.43。易溶于水，不溶于乙醇、醚。; 不燃; LD50：1870mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 5; 定影液; 固定显影所得的影像，除去未感光的卤化银。定影液的成分包括：定影剂，如硫代硫酸钠、硫代硫酸铵；保护剂，如亚硫酸钠、亚硫酸氢钠；中和剂，如乙酸、硼酸；坚膜剂，如铝矾、铬矾。; 不燃; 未见文献报道. 6; 电化铝箔; 电化铝箔是一种在薄膜片基上经涂料和真空蒸镀复加一层金属箔而制成的烫印材料。是由聚脂薄膜基片和转印层构成。; 不燃; 无毒. 7; 热熔胶; EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物，在常温下为固体，加热熔融到一定程度变为能流动且有一定粘性的液体粘合剂，其熔融后为浅棕色半透明体或本白色。 热熔胶主要成分，即基本树脂是乙烯与醋酸乙烯在高压下共聚而成的，再配以增粘剂、粘度调节剂、抗氧剂等制成热熔胶。; 不燃; 未见文献报道. 3、主要设备 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 名 称; 型号; 设备数量（台）. 已批待搬迁项目; 搬迁后全厂; 变化量. 1; 数字喷码印刷系统; ——; 3; 3; 0. 2; 制版机; ——; 1; 1; 0. 3; 洗版机; TS-SGL860; 1; 1; 0. 4; 晒版机; TS-VPF32H-2; 2; 2; 0. 5; 宫腰商业轮转印刷机; BF21100; 1; 1; 0. 6; 宫腰商业轮转印刷机; MVF-18D-10; 1; 1; 0. 7; 宫腰商业轮转印刷机; MVF-18D-8; 2; 2; 0. 8; 宫腰商业轮转印刷机; MVF-18D; 1; 1; 0. 9; 宫腰商业轮转印刷机; CS-50; 2; 2; 0. 10; 海德堡平张胶印机; 速霸SM74-4-H; 1; 1; 0. 11; 平张胶印机; WH47-NP; 1; 1; 0. 12; 平张胶印机; WH47S-NP; 1; 1; 0. 13; 平张胶印机; PZ2720-03; 1; 1; 0. 14; 平张胶印机; YPA1-5000; 1; 1; 0. 15; 平张胶印机; YPA1-AOC; 1; 1; 0. 16; 琳得科不干胶商业表格印刷机; LPM-300GT; 1; 1; 0. 17; 宫腰商业轮转印刷机; SP280.L; 1; 1; 0. 18; 德国妙莎RFID电子标签复合设备; SL-400; 1; 1; 0. 19; 打码票据印刷机; JB470PJ-NP; 0; 1; +1. 20; 烫印机; PST202B; 0; 2; +2. 21; 裱礠机; RL-700A; 0; 2; +2. 22; 切纸机; ——; 4; 4; 0. 23; 分切机; ——; 5; 5; 0. 24; 配页机; GS-525; 2; 2; 0. 25; 配页机; LPY-04; 1; 1; 0. 26; 压平机; BCF-10; 3; 3; 0. 27; 压痕机; PYQ1040; 1; 1; 0. 28; 配页缝纫机; BCS-01; 1; 1; 0. 29; 模切机; SL-1450MD、SG320A; 2; 2; 0. 30; 不干胶商标模切机; YMQ-168; 1; 1; 0. 31; 热压成型机; ——; 1; 1; 0. 32; 热收缩包装机; 5540; 1; 1; 0. 33; 钉箱机; ——; 3; 3; 0. 34; 碎纸机; 宇翔; 1; 1; 0. 35; 检验仪器; ——; 5; 5; 0. 36; 中央空调热泵机组; ——; 1; 1; 0. 37; 新风系统; ——; 1; 1; 0. 38; 活性炭纤维吸附装置; ——; 1; 1; 0. 39; 油烟净化器; ——; 1; 1; 0. 工程内容及规模（不够时可附另页） 1、项目概况 无锡双龙信息纸有限公司成立于1992年，注册资本5000万元。公司原位于无锡市滨湖区马山马圩五号桥碧波支路3号，主要从事包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、纸制品的制造、纸加工项目。 由于公司原址已列入政府拆迁计划，同时为提升传统产业的发展质量和效益，公司拟投资4亿元搬迁至无锡市太湖国家旅游渡假区工业园的新建厂房。公司于2015年11月委托资质单位编制了《彩票物联网智能化管理及应用项目环境影响报告表》，并于2015年12月2日取得了无锡太湖国家旅游度假区规划建设局的审批意见，同意新建厂房及办公用房46422平方米，待厂房建成后将年产1850吨的彩票生产项目由现址搬迁至新建厂房，其余产品暂时停产。为了补充和完善企业生产需要，待新厂房建成后，企业拟将其余产品办公用纸及商业表格、存折及存单生产项目一并由现址搬迁至新建厂房。项目搬迁后企业的生产能力保持不变。 无锡太湖国家旅游度假区经济发展局为本项目出具了《企业投资项目备案通知书》（锡太旅经发[2015]41号），按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，建设单位特委托我单位对本项目进行环境影响报告表的编制。 项目所涉及的消防、安全、辐射及卫生等问题不属于本评价范围，请厂方按国家有关法律、法规和标准执行。 2、工程内容和生产规模 项目名称：彩票物联网智能化管理及应用项目其他产品 建设单位：无锡双龙信息纸有限公司 项目性质：搬迁项目 建设地点：无锡市太湖国家旅游渡假区工业园内 总 投 资：4亿元 生产时数：年生产300天，一班制（白班8:00-17:00，中午休息一小时），夜间不生产。搬迁后厂内设有食堂，为员工提供午餐。 职工人数：搬迁后新厂区有职工204人，项目搬迁前后职工人数不变。 企业搬迁前后主体工程及产品方案见下表1-4。 表1-4 项目主体工程及产品方案 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运转时数. 搬迁前; 搬迁后; 增量. 印刷制品 生产线; 办公用纸; 打印纸; 3432吨/年; 3432吨/年; 0; 2400h. 复写纸. 商业表格. 存折、存单; 310吨/年; 310吨/年; 0. 彩票*; 1150吨/年; 1850吨/年; +700吨/年. 纸杯; 200万只/年; 0; -200万只/年. 包装装潢印刷品[1]（不干胶标签、纸箱、其它包装印刷品等）; 1128吨/年; 1128吨/年; 0. PS版排版、制版[2]; 12000张/年; 12000张/年; 0. 注：*彩票生产项目已于2015年11月通过无锡太湖国家旅游度假区规划建设局审批，待新厂房建成后搬迁至新址； [1] 包装装潢印刷品仅用于企业内部产品外包装，部分不干胶印刷品外售； [2] PS版排版及制版仅用于企业内部印刷工艺。 3、项目公用及辅助工程 表1-5 项目搬迁后全厂公用及辅助工程 项目名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 本项目; 搬迁后全厂. 贮运工程; 原料仓库; 4007m2; 4007m2; 位于1#厂房. 成品仓库. 公用工程; 给水; 2.45; 4675.9t/a; 自来水管网提供. 排水; 0; 3029t/a; 接管无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理. 供电; 5万度/年; 255万度/年; 供电部门提供. 环保工程; 废水 处理; 生活污水; 0; 2754t/a; 化粪池. 食堂含油污水; 0; 275 t/a; 隔油池. 废气 处理; 印刷、润版、墨辊清洗废气; 风机风量10000m3/h; 风机风量10000m3/h; 活性炭纤维吸附装置、15米高排气筒FQ1排放. 油烟废气; 0; 8000m3/h; 静电式油烟净化器装置、排气筒FQ2排放. 固废 处置; 一般固废; /; /; 废品公司回收. 生活垃圾; /; /; 带盖、不泄漏的收集桶. 危废贮存间; 100m2; 100m2; —. 噪声; 生产设备; 降噪25dB(A); 降噪25dB(A); 车间墙体隔声、距离衰减. 中央空调热泵机组; /; 降噪10dB(A); 设置减振基础. 废气处理装置配套风机; /; 降噪15dB(A); 设置消声器. 4、项目地理位置、周围环境及平面布置 项目搬迁后位于无锡市太湖国家旅游渡假区工业园，常康路与梁康路交叉口西南侧地块，项目详细地理位置见附图1。 项目所在地东面为梁康路，北面为常康路，南面为空地（规划为工业用地），西面为梁乐路，周围环境详见附图2。 整个厂区占地面积约33317平方米，建筑面积46422平方米。厂区内布置1#厂房（3F）、2#厂房（2F）、3#辅房、4#变配电、5#厂房（4F）、6#厂房（4F）、7#厂房（4F）、8#厂房（4F）。生产设备拟布置在1#厂房一至二层内，三层、四层为仓库，2#、5#～8#厂房为预留厂房。整个厂区平面布置见图附图3，1#厂房一层、二层平面布置见附图4、附图5。 5、产业政策相符性 经查实，本项目不属于国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改有关条款的的决定》修正）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导日录（2012年本）》（苏政办发〔2013)9号〕以及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中的限制类和淘汰类，不属于《无锡市产业结构调整指导目录》（2008年试行）（无锡市人民政府文件，锡政办发〔2008〕6号）中的鼓励类、淘汰类、禁止类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》(2012年本)中鼓励类、限制类和淘汰类。因此本项目符合国家及地方产业政策。 6、环保规划相符性 本项目搬迁至无锡市太湖国家旅游渡假区工业园，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），属于太湖流域一级保护区范围，行业类别为包装装潢及其他印刷，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省第十届人民代表大会常务委员会公告第141号，省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）中限制类、禁止类项目，本项目不设排污口；固废经合理处置后“零”排放。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省第十届人民代表大会常务委员会公告第141号，省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 厂房新址位于无锡市太湖国家旅游渡假区工业园，根据建设方提供的《土地证》可知，该项目土地用途为工业用地，其选址可行。 根据无锡市滨湖区马山街道排水管理办公室出具的《建设项目污水接管预审表》，新厂区生活污水具备接管条件，属无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂收集范围，待项目竣工后可办理排水许可证，故本项目建设符合环保规划。 经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(2013年) “无锡市生态红线区域名录”，项目距离最近的保护区——东侧马山水源涵养区约2km，本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。无锡市生态红线区域保护规划见附图6。 7、公用工程 (1)给水、排水 目前厂内用水来自城镇自来水，搬迁项目年用水量2.45吨，项目搬迁后全厂年用水量4675.9吨。全厂排放的生活污水经化粪池预处理达到接管标准后纳入市政污水管网，由无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂统一处理，污水处理厂管网见附图7。 (2)供电：本项目前用电由当地供电部门供给，搬迁项目年用电量5万度，项目搬迁后全厂年用电量255万度。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 无锡双龙信息纸有限公司成立于1992年，公司原位于无锡市滨湖区马山马圩五号桥碧波支路3号，主要从事包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、纸制品的制造、纸加工项目。公司现有职工204人，单班制白天8小时生产，年工作300天。 无锡双龙信息纸有限公司开展的相关环保工作如下： 2007年7月，企业委托资质单位编制了《生产销售纸加工、纸制品、包装装潢印刷品，其他印刷品排版、制版、印刷增项项目环境影响报告表》，并于2007年7月20日通过无锡市滨湖区环保局的审批，并于2011年4月28日通过滨湖区环保局的环保“三同时”验收。 2011年10月，企业委托资质单位编制了《引进关键设备，提高商业表格印刷质量技术改造项目环境影响报告表》，并于2011年10月26日通过无锡市环保局的审批，并于2012年8月8日通过了无锡市环保局的环保“三同时”验收。 2015年11月，企业委托资质单位编制了《彩票物联网智能化管理及应用项目环境影响报告表》，并于2015年12月2日通过无锡太湖国家旅游度假区规划建设局的审批。 一、工艺流程 项目搬迁前后办公用纸及商业表格、存折/存单、包装装潢印刷品、PS版排版及制版的生产工艺流程基本不变。根据市场和客户需求，项目搬迁后部分存单需嵌入芯片，故生产工艺中增加了芯片封装工序，详见本报告“五、建设项目工程分析”。目前待搬迁的彩票生产项目已通过无锡太湖国家旅游度假区规划建设局的审批，具体生产工艺流程见图1-1. 1、彩票生产工艺流程及产污点 包装材料(纸箱) RFID芯片 热熔胶 模切/分切 S4 N2 RFID封装 福利彩票1850吨/年 G4 印 刷 印刷纸张（外购）、PS版（企业内部制作） 润版液、清洗剂 UV油墨、胶印油墨 G1、G2、G3 S1、S2、S3 N1 检 验 不合格品 粉 碎 S5 N3 N6 图例： N—噪声 S—固废 G—废气 电加热 配页打码 包 装 模 切 不干胶 N4 N5 图1-1 彩票生产工艺流程及主要产污工序图 工艺流程简述： 印刷：以制作好的PS版为模板，根据彩票的类型不同选用UV油墨或胶印油墨在纸张上进行印刷。 UV油墨印刷：将制作好的PS版送至印刷机内结合纸张和UV油墨进行印刷，采用宫腰商业轮转印刷机进行。印刷机工作原理：将UV油墨灌入印刷机的墨斗槽中，利用传墨辊将油墨传递到印版(PS版)上，然后将印版上的图文传递到各类纸张上，最后利用设备自带的紫外线光固系统对纸上的UV油墨进行固化。由于宫腰商业轮转印刷机UV油墨固化时会产生热量，因此使用UV油墨印刷的设备均配有吸风排气管道，能有效将机器内部热量排出。 本项目UV油墨由颜料、改良性丙烯酸预聚物，光引发剂组成。光引发剂一般是在波长200-400nm紫外线光照射下，能分解成自由基，引发改良性丙烯酸预聚物中不饱和双键发生聚合反应，使聚合物分子不断交联形成网状结构，待自由基失去活性，链的增长终止，油墨就完全固化，固化过程中温度控制在40～50℃，而丙烯酸预聚物的分解温度范围为340～430℃，因此UV油墨固化时未达到丙烯酸预聚物降解挥发温度，无分解废气产生。 胶印油墨印刷：采用平张印胶机进行印刷。本项目使用的胶印油墨由供应商按比例要求调制完成，进厂后直接使用。将制作好的PS版送至平张胶印机内结合纸张和油墨进行印刷。平张胶印机工作原理：将油墨灌入印刷机的墨斗槽中，利用传墨辊将油墨传递到印版(PS版)上，然后将印版上的图文传递到各类纸张上，油墨自然固化。该工艺所用的胶印油墨溶剂为植物油，印刷过程中会有少量印刷废气G1产生。 在印刷过程中为阻止图文上的油墨向印刷版空白部分的浸润，防止脏版，需在印版空白部分形成均匀的水膜，故需使用润版液，润版液和水配置成润版水，润版水在印刷过程中挥发，产生润版废气G2，润版水经过滤装置过滤后循环回用不外排，定期添加。此外，为保证印刷质量，需不定期对墨辊进行擦拭，擦拭过程中使用清洗剂，产生墨辊清洗废气G3和沾有清洗剂的废抹布S1。该过程还将产生废PS版S2和印刷机工作噪声N1。 宫腰商业轮转印刷机和平张印胶机产生的废气经风机抽至各自配套的活性炭纤维吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ1排放，该过程有废活性炭纤维S3产生。 模切、分切：使用模切机或分切机将印刷品切成所需尺寸，模切、分切过程产生废边角料S4及噪声N2产生。 配页打码：利用配页机、配页打号机对印刷好的彩票进行配页、打码。 检验、粉碎：使用检测仪器对产品的色彩、平滑度、成像等指标进行检验、测试。检验不合格的产品送入碎纸机中粉碎，该过程有废纸屑S5和噪声N3产生。 包装：检验合格的产品利用热收缩包装机等设备进行包装加工。包装采用的不干胶需将外购的不干胶先进行模切，模切产生噪声N4，纸箱为企业自行生产，包装产生噪声N5。 RFID封装：在彩票的外包装上植入芯片（RFID），在后续的应用环节通过无线射频技术对其中的电子数据进行加密读写。RFID电子标签复合设备工作原理：在外购进厂的RFID芯片上制作凸点，基板材料上制作天线，然后封装芯片实现芯片和基板天线的互连，经检验合格后制成RFID标签内核层，至此完成RFID标签的封装。封装芯片过程中需使用胶水对芯片进行固定，项目所用胶水为EVA热熔胶，EVA即乙烯-醋酸乙烯共聚体树脂（EVA ），加热温度在160-180℃范围内，热熔胶在高温条件下会有少量的废气G4产生，本报告以非甲烷总烃计。封装设备产生噪声N6。 二、水平衡情况 卫生设施用水 设施用水 化粪池 无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂 损耗551 自来水3672 3121 3121 （1）根据2011年环评报告，项目搬迁前现有厂区水平衡情况如下： 图1-2 搬迁前现有项目水量平衡图 1297 绿化用水 1297 蒸发进入土壤1297 3060 损耗306 2754 化粪池 无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂 2754 自来水 4673.45 润版液配置用水 10 生活用水 损耗10 食堂用水 隔油池 损耗31 306 275 275 3029 显影液、定影液配置用水 0.45 0.25 进入废显定影液 损耗0.2 循环回用4320 （2）根据2015年环评报告，已批待搬迁项目厂区水平衡情况如下： 图1-3 已批待搬迁项目水量平衡图(单位：t/a) 三、污染物排放及污染防治措施分析 （1）项目搬迁前现有厂区污染情况参照2011年环评报告及验收监测报告，对现有厂区进行回顾、核算现有厂区的污染情况。 ①废气 润版过程产生的乙二醇单叔丁醚、擦拭墨辊产生的非甲烷总烃以及印刷过程产生的有机废气非甲烷总烃均无组织排放于车间内，无组织排放非甲烷总烃0.32t/a，乙二醇单叔丁醚0.1t/a。根据验收监测报告，非甲烷总烃厂界排放浓度为0.30mg/m3～0.77mg/m3，能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值要求：非甲烷总烃≤4.0mg/m3。 ②废水 根据验收监测报告，厂内实际排放生活污水10t/d、合3000t/a，经厂内化粪池预处理后接入无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理，接管污水中污染物浓度为COD 72mg/L、SS 41mg/L、NH3-N 7.94mg/L、TP 0.51mg/L、TN 13mg/L，COD、SS浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L；氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CB/T31962-2015)表1中A等级：氨氮≤45.0mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L的要求。 ③噪声 现有厂区生产设备噪声源均布置在车间内，采取墙体隔声。经过车间墙体隔声、距离衰减后，根据验收监测报告，厂界噪声监测值为52.0-59.1dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外声环境功能区类别为2类区的标准限值：昼间≤60dB(A)的要求，对周围声环境影响较小。 ④固体废弃物 现有厂区产生的边角料等由供应商回收；废显影、定影液、废润版液、废包装桶及废抹布等危险废物委托资质单位处置；生活垃圾由环卫部门负责及时清运、卫生填埋。采取上述措施后，对周围环境不会产生不良影响。 （2）已批待搬迁项目（彩票生产项目）污染情况参照2015年环评报告。 ①废气 新厂区拟设员工食堂，厨房油烟废气经油烟净化器处理后由排气筒排放，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型餐饮企业标准。油烟排放量较小（0.0144t/a），对周围环境空气质量影响较小。 彩票生产工艺的印刷、润版、墨辊清洗过程产生的废气经活性炭纤维吸附装置处理后通过15米高排气筒排放。有组织排放非甲烷总烃0.1152t/a，乙二醇单叔丁醚0.036t/a，经预测，非甲烷总烃排放浓度和排放速率均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2中二级标准，乙二醇单叔丁醚低于计算出来的最高允许排放浓度、最高允许排放速率；印刷、封装车间未捕集的废气非甲烷总烃0.037t/a，乙二醇单叔丁醚0.01t/a，均无组织排放于车间内，经预测，非甲烷总烃的排放浓度能够达到GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值、乙二醇单叔丁醚最大落地浓度远小于计算值，对周围大气环境影响较小。 ②废水 项目无工业废水产生。全厂产生生活污水共3029t/a，卫生设施污水经化粪池预处理、含油污水经隔油池预处理后一起接入园区的污水管网，再由市政污水管网排入无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理，接管污水中污染物COD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤100mg/L；氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CB/T31962-2015)表1中A等级：氨氮≤45.0mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L的要求。 ③噪声 项目主要噪声源是宫腰商业轮转印刷机、平张胶印机、切纸机、分切机、德国妙莎RFID电子标签复合设备、不干胶商标模切机、模切机、钉箱机、压平机、压痕机、热压成型机、热收缩包装机、油烟净化器风机、新风系统风机、热泵机组及废气处理装置配套风机等，经采取降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外声环境功能区2类标准限值。 ④固体废弃物 项目一般工业固废废边角料、废纸屑均由废品公司回收；废PS版及废菲林片由供应商回收利用；废显影、定影液、废抹布、废包装桶及废活性炭纤维委托资质单位处置；生活垃圾、厨余、泔脚由环卫部门负责及时清运、卫生填埋；食堂产生的废油委托资质单位处理。全厂产生的各类固废分别经妥善处置后，不产生二次污染，不会对周围环境产生明显影响。 四、卫生环境防护距离的设置 现有厂区设置卫生环境防护距离100米，该范围内无环境敏感目标，故满足要求。 已批待搬迁项目所在新厂区1#厂房设置100m卫生防护距离，该范围内无环境敏感目标，故满足要求。 五、现有厂区、已批待搬迁项目所在厂区总量控制指标 表1-6 污染物总量控制一览表 单位：t/a 污染类别; 污染物名称; 现有厂区排放量; 已批待搬迁项目厂区排放量. 废气 （有组织）; 非甲烷总烃; 0; 0.1152. 乙二醇单叔丁醚; 0; 0.036. 油烟; 0; 0.0144. 废气 （无组织）; 非甲烷总烃; 0.32; 0.037. 乙二醇单叔丁醚; 0.1; 0.01. 废水; 污染物名称; 实际接管(排放)量; 核定接管(排放)量; 核定接管 (排放)量. 废水量; 3000; 3121; 3029. COD; 0.216; 0.936; 1.234. 0.150; 0.156; 0.151. SS; 0.123; 0.624; 0.909. 0.030; 0.031; 0.030. 氨氮; 0.024; 0.109; 0.102. 0.015; 0.016; 0.015. 总磷; 0.0015; 0.016; 0.012. 0.0015; 0.0016; 0.002. 总氮; 0.039; 0.156; 0.121. 0.039; 0.047; 0.045. 动植物油; 0; 0; 0.022. 0; 0; 0.003. 说明：1、废气排放量按原环评核定量计； 2、废水一栏中上行为接管数据，下行为尾水排放数据。 由上表可知，现有厂区污染物实际排放总量在环保局核定总量范围内。 - 六、原有项目主要环保问题 - 搬迁前全厂的水污染物、大气污染物能够达标排放，厂界噪声达标，固体废物通过处置后零排放，不存在明显环境问题。但印刷车间有机废气在车间内呈无组织形式排放。 七、“以新带老”措施 - 搬迁后增加活性炭纤维吸附装置，印刷车间的有机废气经收集后由活性炭纤维吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，从而减少了对环境的污染。 - 八、原有项目周围企事业单位、居民的投诉、抱怨等 无。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 本项目位于太湖西北角的无锡太湖国家旅游度假区，成月湖形地带，是伸入太湖之中的半岛，由马迹山与太湖围垦的圩区组成，总面积 51.4 平方公里，与吴县洞庭的东、西山南北相望，东与太湖三山相对，西与宜兴隔湖可见，北靠武进，可与 312 国道相通。区域内绿地覆盖率达 43%。河道纵横，自然条件优越，距无锡城区 17 公里。 （1）地形、地貌、地质 本地区的地质构造属太湖褶皱带的惠山——马山斜背。古代的马山与市区的惠山、舜柯山等低山丘陵是海湾中的孤岛，以后以太湖为中心的浅水海湾逐渐与大海隔绝封闭，成为太湖中的马山岛，1969 年马圩围湖造田，遂成今日之太湖国家旅游度假区。本地区属江苏省地层南区，地层发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出盖在老地层上和浸入各系岩层中。第四纪全新统(Qh)现代沉积遍布全区。泥盆纪有少量分布，为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地下水层松散岩类孔隙为含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，地耐力为 8～10t／m2，水质被地表水所淡化。本地的地震基本裂度为 6 度。该地区低山丘陵占总面积 58.9%，最高峰为冠嶂峰，海拔 263 米；平地占 41.1%，面高程 0.7—2 米，低于太湖水面。土壤为黄棕壤、黄壤和湖积粘土，土壤有机质偏低，酸性，肥力水平中等。 （2）气候、气象 本地地处亚热带与北温带的过渡地带，气候属北亚热带南部季风性气候，气候温和，四季分明，雨水丰沛，无霜期长，风向有明显的季节性变化。本地区由于受地形的影响和太湖水体的调节，冬季温度高于周遍地区，寒流影响幅度小于其他地区，形成得天独厚的优越自然环境条件，年平均气温 15.4℃，一月平均气温 2.4℃，极端最低气温-7.5℃，七月平均气温 28.5℃，极端最高气温 38．9℃。全年主导风向为东南风，冬季多西北风。年平均降雨量 1106.7mm，平均雨日 5 天，主要集中在每年的 5—9 月份，其中 6—7 月为梅雨季节。 （3）水文 本地区三面环太湖，太湖为吞吐性的雨源湖泊，位于太湖平原的中心，湖泊面积为 2427.8 公里，居于我国五大淡水湖的第三位。太湖南北长 68.5 公里，东西平均宽 34公里，最宽处 56 公里，其平均水深仅 1.89 米，最大水深 2.6 米，是一个典型的浅水型湖泊。湖区历年水位介于 3.00—3.12 米之间，（黄海高程，下同）；历年最高水位变化在4.73—4.98 米之间，最低水位为 1.76—2.25 米。水位年变化幅度不大，历年最大变幅为1.98—2.44 米，最小变幅为 0.75—1.11 米，平均变幅为 1.26—1.76 米。 根据水文资料统计，1952—1998 年 46 年无锡市的平均降雨量为 1106.7mm，1991年降雨总量达 1630.7，而 1978 年降雨总量仅 552.9。无锡地区的汛期为 5—9 月，年降雨量的分布主要集中在汛期，雨量占到年平均雨量的 60%以上，汛期最大雨量为 91 年1216.1mm。 （4）植被及生物多样性 由于得天独厚的自然地理条件，该区已把生态农业建设列入重点发展规划。该区域山林植被优势树种主要是马尾松、楝树、杨梅等薪炭林，约占 70%，刺杉等用材林占 20%，毛竹、茶树、柑橘、桃、梨等果林占 10%，山地绿化覆盖率虽然较高，达到 43%，但林相比较单一，植被景观不突出。区内在沿湖平原种植水稻、蔬菜、低山丘区域种植茶叶、杨梅等茶果。分布在近 2 万亩的范围内。区域内山林和水域适合多种野生动物栖息，包括哺乳动物和鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、贝类、虾蟹类等各种动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 无锡市滨湖区地处长江三角洲腹地，东临上海，西接南京，南依太湖，北靠长江，素有“鱼米之乡”之美誉，也是中国吴文化的发源地之一。滨湖区是无锡市建设湖滨新城的重点区域和建设山水城、生态城的标志性板块，无锡实施特大城市发展战略的重点工程大多在滨湖区境内。 2006年，根据省政府批复，滨湖区进行了区划技改，技改后滨湖区辖7个街道、2个镇：河埒街道、荣巷街道、蠡湖街道、蠡园街道、太湖街道、华庄街道、滨湖街道、马山镇、胡埭镇。 本项目位于太湖国家旅游渡假区工业园内。无锡太湖国家旅游度假区位于江苏省无锡市西南端的“马迹半岛”，常住人口近3万。度假区首期规划面积13.5平方公里，有57座山，41条溪流，38处津湾，460种植物，动物百余种，“一级空气、二级水质”，是个天然公园，有56处人文历史古迹，与湖光山色交相辉映。 度假区于1993年2月挂牌运作，经过多年实践探索与科学论证，确定了走自然山水、历史文化与现代文明结合的特色开发之路，到本世纪末初步建成整体环境美、文化含量高、综合功能强、经济社会生态效益好的太湖山水城、浦东后花园、东方神仙岛。灵山胜境是度假区的龙头项目。区占地30万平方米，依托千年古刹祥符禅寺，堪称世界一流、神州最高的88米释迦牟尼佛青铜立像已经建成开光。 与灵山景区相呼应，陆续营建了部分特色度假单元；以自然野趣见长的月亮湾中心初具规模；以垂钓休闲为特色的太湖国际垂钓中心成功地举办了四届国际钓鱼节，绿波湾度假村和碧波苑俱乐部各有千秋，取得了一定的规模效益。 工业经济特色鲜明，华瑞、健特等七家医药企业发展迅速，度假区“华东药谷”初现雏形。 度假区距无锡市17公里，水陆交通方便，两小时行程即可从上海、南京直达度假区。度假区增设11万伏输变电所一座，拥有日产5万吨水厂一座，日处理5万吨的污水处理厂；电话装机容量增扩到1万门。 度假区内主要文物保护单位有梅梁小隐，东纽村是无锡市重点文物保护单位之一、清代文学家、史学家赵翼墓地，修缮维护较好。西纽村村口有二棵树龄800余年的古银杏树，雌雄合抱，雄伟壮观，为无锡市市级古树名木。 环保及基础设施规划 本项目生活污水接管无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂，无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂于1993年兴建，位于无锡市滨湖区马山峰影路西坝，现占地面积5.28公顷，主要收集马山街道范围内的生活及工业生产废水。1996年12月污水处理厂一期工程完工并试运转，处理能力为1.5万t/d，一期工程为一级处理工艺。2004年开始进行的二期改造工程主要是完善一期的污水二级处理，工程于2006年7月竣工投运，处理能力仍为1.5万t/d。2007年5月太湖蓝藻爆发，为改善太湖水质，污水处理厂实施升级改造工程，因出水水质要求的提高，部分处理构筑物的停留时间等设计参数发生改变，导致实际的处理能力比原有设计处理能力（1.5万t/d）减少，最终升级改造后无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理能力为1.25万t/d。尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2的标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2中一级标准的A标准，最终排入峰影河。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气 根据(2014)环监(HZ)字第(041)号监测报告，本项目所在区域的环境空气现状质量引用马山街道办事处监测点的监测结果，具体见表3-1。 表3-1 大气环境现状监测结果 监测时间; 监测项目; 1小时浓度 （μm/m3）; 日平均浓度 （μm/m3）; 标准（μm/m3）. 1小时; 日平均. 2014年12月8日; SO2; 10.1~13.6; 11.0; 500; 150. NO2; 54.5~63.8; 59.5; 200; 80. PM10; /; 64.8; /; 150. - 根据上表的监测结果，项目所在地的大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水 - 根据2003年3月江苏省水利厅和江苏省环境保护厅编制的《江苏省地表水（环境）功能区划》，大湾环山河（即环山河）2020年前水域功能类别为Ⅲ类。根据(2014)环监(HZ)字第(041)号监测报告，大湾环山河的水质现状监测资料如下（监测时间为2014年11月4日）： 表3-2 河流水环境质量现状（单位：mg/L） 监测项目 河流名称; 高锰酸盐指数; NH3-N; TP. 大湾环山河; 3.6; 0.35; 0.07. GB3838-2002 Ⅲ类; ≤6; ≤1; ≤0.2. 根据监测结果，监测期间内大湾环山河的高锰酸盐指数、氨氮、总磷等达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准。 3、声环境 根据(2014)环监(HZ)字第(041)号监测报告，本项目所在区域的噪声监测值昼间为51.3dB(A)、夜间44.4dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 - 4、主要环境问题 无。

主要环境敏感目标（列出名单及保护级别） 表3-2 主要环境敏感目标 环境要素; 环境敏感 目标名称; 方位; 距离(m); 规模; 环境功能. 大气环境; 项目所在地; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 水环境; 环堤河; W; 665; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体. 峰影河; S; 1100; 小型. 环山河; S; 1900; 小型. 太湖（梅梁湖）; E; 1800; 大型. 声环境; 厂界; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 根据市政府办公室关于转发市环保局《无锡市环境空气质量功能区划的通知》（锡政办发[2011]300号文件），项目所在地为二类区；SO2、NO2、NOx、TSP、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及表2中二级标准。根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》第244页：由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2.0mg/m3作为计算依据，具体数值见表4-1。 表4-1 各项污染物的浓度限值 污染物名称; 年平均浓度限值; 日平均浓度限值; 1小时平均浓度限值. SO2; 60µg/m3; 150µg/m3; 500µg/m3. NO2; 40µg/m3; 80µg/m3; 200µg/m3. NOx; 50µg/m3; 100µg/m3; 250µg/m3. TSP; 200µg/m3; 300µg/m3; /. PM10; 70µg/m3; 150µg/m3; /. PM2.5; 35µg/m3; 75µg/m3; /. 非甲烷总烃; /; /; 2.0 mg/m3（一次值）. 乙二醇单叔丁醚*; /; /; 0.67 mg/m3（一次值）. *注：乙二醇单叔丁醚小时浓度值参照美国EPA工业环境实验室推荐方法估算，按下式计算： AMEG=0.107×LD50/1000； logMAC短=0.54+1.16logMAC长 式中：LD50—大鼠经口给毒的半数致死剂量，LD50取1480mg/kg（大鼠经口）；AMEG—空气环境目标值（相当于居民区大气中日平均最高容许浓度），mg/m3；MAC短—居民区大气中有害物质的一次最高容许浓度，mg/m3；MAC长的取值此处与AMEG相等。 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，环堤河、环山河和太湖（梅梁湖）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，具体数值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 水体; 类别; pH; COD; NH3-N; 总磷（以P计）; TN; BOD5. 环堤河、峰影河、环山河、太湖（梅梁湖）; Ⅲ; 6-9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2 ≤0.05（湖、库）; ≤1.0; ≤4. 3、声环境质量标准 根据《无锡市声环境功能区建设与管理实施方案（2011年11月）》、《无锡市区声环境功能区划分技术报告（2011年）》，建设项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：项目有组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；润版时排放的废气乙二醇单叔丁醚我国目前暂无污染物排放标准，为确保评价结论可靠性，本报告按照美国环保局推荐的“多介质环境目标值(MEG)”估算。 1、采用美国EPA工业环境实验室推荐方法，根据污染物的LD50毒性指标，计算其废气最高允许排放浓度。 C＝45LD50/1000 其中，C——最高允许排放浓度，mg/m3，排放高度15m； LD50—大鼠经口给毒的半数致死剂量，乙二醇单叔丁醚LD50 1480mg/kg(大鼠经口)。则乙二醇单叔丁醚的最高允许排放浓度为66.6mg/m3。 2、根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)：单一排气筒（指以其高度为半径的范围内无排放同种大气污染物之其他排气筒者）允许排放率按下式确定：Q=Cm·R·Ke 式中：Q为排气筒的允许排放速率，kg/h； Cm为空气质量标准的一次(小时)浓度限值，mg/m3，乙二醇单叔丁醚参照执 行美国EPA实验室推荐方法计算值0.67mg/m3； R为排放系数，根据项目所在地的地区序号和排放筒高度在GB/T3840-91的表4中选取；江苏地区二类区R值为6； Ke为地区性经济系数，取值0.5～1.5，这里取中间值1。 经计算可得，乙二醇单叔丁醚的最高允许排放速率为4.02kg/h。 无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求，具体数值见表4-3。 表4-3 大气污染物排放标准限值 污染物名称; 最高容许排放浓度 （mg/m3）; 最高容许排放速率; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 乙二醇单叔丁醚; 66.6; 15; 4.02; —; 计算所得. 厂内食堂设有2台双眼炒灶、1台单眼炒灶，对应脱排油烟罩灶面总投影面积约3.5m2，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关内容，该项目油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型餐饮企业标准。 表4-4 饮食业油烟排放标准 规模; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 净化设施最低 去除效率（%）; 标准来源. 类型; 基准灶头数. 中型; ≥3，＜6; 2.0; 75; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表1及表2标准. 废水：营运期产生的生活污水接入无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理，接管污水中COD、SS、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CB/T31962-2015)表1中A等级标准；污水处理厂最终排放尾水中COD、氨氮、总磷、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2中标准，SS、动植物油执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级排放标准A标准，具体见下表。 表4-5 水污染物排放标准（mg/L） 标准; 污染物名称; 浓度. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; COD; 500. SS; 400. 动植物油; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》(CB/T31962-2015)表1中A等级标准; 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准; SS; 10. 动植物油; 1. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2中标准; COD; 50. 氨氮; 5(8)*. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 注：*括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 噪声：根据《无锡市声环境功能区建设与管理实施方案(2011年11月)》，营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区中2类标准：昼间（6:00～22:00）≤60dB（A）、夜间（22:00～次日6:00）≤50dB（A）。 固废：危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)；一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域水污染防治一级保护区。 搬迁项目： 本项目大气污染物考核量指标：非甲烷总烃（有组织）0.0072t/a、乙二醇单叔丁醚（有组织）0.0072t/a； 非甲烷总烃（无组织）0.003t/a、乙二醇单叔丁醚（无组织）0.002t/a。 搬迁后全厂: 搬迁后全厂大气污染物考核量指标：非甲烷总烃（有组织）0.1224t/a、乙二醇单叔丁醚（有组织）0.0432t/a、油烟废气（有组织）0.0144t/a； 非甲烷总烃（无组织）0.04t/a、乙二醇单叔丁醚（无组织）0.012t/a。 本项目挥发性有机物（TVOC）为非甲烷总烃和乙二醇单叔丁醚排放量总和，根据《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代的要求，项目搬迁前挥发性有机物（TVOC）总量为0.42t/a，搬迁后挥发性有机物（TVOC）总量为0.2176t/a，满足现役源2倍削减量替代的要求。大气污染物排放总量在厂内平衡。 搬迁后全厂水污染物考核量指标建议为：污水量3029t/a，主要污染物接管量为接管污水中COD 1.234t/a、SS 0.909t/a、氨氮0.102t/a、总磷0.012t/a、总氮0.121t/a、动植物油0.022t/a；尾水中污染物的排放量为COD 0.151t/a、SS 0.030t/a、氨氮0.015t/a、总磷0.002t/a、总氮0.045t/a、动植物油0.003t/a。 水污染物接管无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理，水污染物总量在无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂内平衡。 |

# 五、建设项目工程分析

营运期工程分析 5.1、工艺流程简述（图示） 此次搬迁的产品为办公用纸及商业表格、存折及存单，生产工艺见图5-1和图5-2；其中PS版为企业自制，仅用于企业内部印刷工艺，生产工艺见图5-3。包装装潢印刷品主要用于产品外包装，部分不干胶印刷品外售，生产工艺见图5-4。 办公用纸 切 纸 包 装 原纸（外购） S1-1 N1-1 图例： N—噪声 S—固废 包装材料 （企业内部生产） 配页装订 1、办公用纸(打印纸、复写纸)生产工艺流程 图5-1 办公用纸(打印纸、复写纸)生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购进厂的原纸经切纸机分切成客户所要求的尺寸和形状，利用配页机、装订机对裁切后的纸品进行配页、装订，装订完成后由企业内部生产的包装材料进行包装。切纸过程有废纸屑S1-1、噪声N1-1产生。 2、商业表格、存折及存单生产工艺流程及产污点 润版液、清洗剂 印刷纸张（外购）、PS版（企业内部制作） 存单 商业表格、存折/存单 RFID芯片 热熔胶 包装材料 （企业内部生产） 印 刷 G2-1、G2-2 、G2-3 S2-1、S2-2 N2-1 磁条 检验包装 不合格品 粉 碎 S2-7 图例： N—噪声 S—固废 G—废气 电加热 商业表格 S2-3 配页打码 裁 切 N2-3 RFID封装 G2-4 电化铝箔 烫 印 S2-4 裁 切 上磁条 N2-5 S2-6 N2-4 S2-5 存折/存单 RFID芯片 热熔胶 RFID封装 G2-5 N2-2 N2-6 N2-7 N2-8 存折 UV油墨、胶印油墨 图5-2 商业表格、存折/存单生产工艺流程图 工艺流程简述： 印刷：以制作好的PS版为模板，根据产品的需要选用UV油墨或胶印油墨在纸张上进行印刷。 UV油墨印刷：将制作好的PS版送至印刷机内结合纸张和UV油墨进行印刷，采用宫腰商业轮转印刷机进行。印刷机工作原理：将UV油墨灌入印刷机的墨斗槽中，利用传墨辊将油墨传递到印版(PS版)上，然后将印版上的图文传递到各类纸张上，最后利用设备自带的紫外线光固系统对纸上的UV油墨进行固化。由于宫腰商业轮转印刷机UV油墨固化时会产生热量，因此使用UV油墨印刷的设备均配有吸风排气管道，能有效将机器内部热量排出。 本项目UV油墨由颜料、改良性丙烯酸预聚物，光引发剂组成。光引发剂一般是在波长200-400nm紫外线光照射下，能分解成自由基，引发改良性丙烯酸预聚物中不饱和双键发生聚合反应，使聚合物分子不断交联形成网状结构，待自由基失去活性，链的增长终止，油墨就完全固化，固化过程中温度控制在40～50℃，而丙烯酸预聚物的分解温度范围为340～430℃，因此UV油墨固化时未达到丙烯酸预聚物降解挥发温度，无分解废气产生。 胶印油墨印刷：采用平张印胶机进行印刷。本项目使用的胶印油墨由供应商按比例要求调制完成，进厂后直接使用。将制作好的PS版送至平张胶印机内结合纸张和油墨进行印刷。平张胶印机工作原理：将油墨灌入印刷机的墨斗槽中，利用传墨辊将油墨传递到印版(PS版)上，然后将印版上的图文传递到各类纸张上，油墨自然固化。该工艺所用的胶印油墨溶剂为植物油，印刷过程中会有少量印刷废气G2-1产生。 在印刷过程中为阻止图文上的油墨向印刷版空白部分的浸润，防止脏版，需在印版空白部分形成均匀的水膜，故需使用润版液，润版液和水配置成润版水，润版水在印刷过程中挥发，产生润版废气G2-2，润版水经过滤装置过滤后循环回用不外排，定期添加。此外，为保证印刷质量，需不定期对墨辊进行擦拭，擦拭过程中使用清洗剂，产生墨辊清洗废气G2-3和沾有清洗剂的废抹布S2-1。该过程还将产生废PS版S2-2和印刷机工作噪声N2-1。 ①商业表格制作工艺 RFID封装：根据客户需求，部分商业表格需采用RFID电子标签复合设备在表格中嵌入芯片（RFID），在后续的应用环节通过无线射频技术对其中的电子数据进行加密读写。RFID电子标签复合设备工作原理：在外购进厂的RFID芯片上制作凸点，基板材料上制作天线，然后封装芯片实现芯片和基板天线的互连，经检验合格后制成RFID标签内核层，至此完成RFID标签的封装。封装芯片过程中需使用胶水对芯片进行固定，项目所用胶水为EVA热熔胶，EVA即乙烯-醋酸乙烯共聚体树脂（EVA ），加热温度在160-180℃范围内，热熔胶在高温条件下会有微量废气G2-4产生，本报告以非甲烷总烃计。封装设备产生噪声N2-2。 配页打码：利用配页机、配页打号机对印刷好的纸品进行配页、打码。 裁切：利用分切机等设备将印刷好的产品裁切成所需尺寸即为成品商业表格，该过程有废边角料S2-3及分切机工作噪声N2-3产生。 ②存折、存单制作工艺 裁切：利用分切机等设备将印刷品切成所需尺寸，该过程有废边角料S2-4及噪声N2-4产生。 烫印：即在一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到承印物表面的工艺过程。电化铝烫印实际上就是利用热压转移的原理，在一定温度和压力作用下，热熔性的有机硅树脂脱落层和粘合剂受热熔化，有机硅树脂熔化后，其粘结力减小，铝层便与基膜剥离，热敏粘合剂将铝层粘接在烫印材料上，带有色料的铝层就呈现在烫印材料的表面，该过程产生废薄膜S2-5。烫印机采用电加热，温度约140～160℃，无需冷却。烫印机产生噪声N2-5。 上磁条：根据不同客户的需求，部分存折需要上磁条。使用存折裱磁机、压平机自动将磁条贴在烫金后的纸品上即为成品存折。外购进厂的磁条表面贴有一层塑料薄膜，上磁条时磁条表面的塑料膜自动脱落，该过程将产生废薄膜S2-6，设备运行产生噪声N2-6。 RFID封装：根据不同客户的需求，部分存单需要植入芯片（RFID）。采用RFID电子标签复合设备在存折/存单中嵌入芯片（RFID），在后续的应用环节通过无线射频技术对其中的电子数据进行加密读写，RFID电子标签复合设备工作原理同上。封装芯片过程中，热熔胶在高温条件下会有少量废气G2-5产生。封装设备产生噪声N2-7。 检验包装、粉碎：使用检测仪器对产品的色彩、平滑度、成像等指标进行检验、测试，检验合格的产品利用热收缩包装机等包装设备进行包装加工，所用的外包装材料均为企业内部生产的包装装潢印刷品。包装机产生噪声N2-8。检验不合格的产品送入碎纸机中粉碎，该过程有废品S2-7产生。 3、PS版排版、制版工艺流程及产污点 显影液 显影液、定影液 图例： S—固废 电脑设计 晒 版 S3-1、S3-2 PS版 排 版 制 版 洗 版 S3-3、S3-4 PS版 菲林片 图5-3 PS版排版、制版工艺流程图 工艺流程简述： 电脑设计、排版：根据客户的要求，运用电脑设计手段对要印刷的文案进行撰稿、设计等，将设计完成的稿件按照一定的要求编排。 制版：将电脑排版好的稿件输出于菲林片上。 晒版：将菲林片和PS版置于晒版机的晒框内，并对其进行定位、固定。利用曝光的原理，使光透过菲林片上的空白部分照射在PS版的感光层上，空白部分由碱不溶变为碱可溶，图文部分因不透光，溶解性不变。通过曝光使PS版发生光化学反应，记录下菲林片的图文信息，PS版接触显影液显影后形成印版图文。显影液循环使用，定期更换，由于损耗较大，仅有少量废显影液S3-1产生、该工段还产生废菲林片S3-2。 洗版：在洗版机内将晒好的PS版用大量的显影液清洗，利用显影剂的还原原理，使PS版上的图文还原成可见图文；经显影后需使用定影液固定显影所得的影像，除去未感光的卤化银，该过程产生废显影液S3-3、废定影液S3-4。制作好的PS版均不外售，主要用于企业内部产品印刷。 印 刷 印刷纸张、不干胶纸（外购）、PS版（企业内部生产） 润版液、清洗剂 胶印油墨 G4-1、G4-2、G4-3 S4-1、S4-2 N4-1 裁 切 S4-3 N4-2 包装装潢印刷品 （不干胶标签等纸制品） 图例： N—噪声 S—固废 G—废气 电加热 模 切 S4-4 N4-4 压 痕 N4-5 钉 箱 包装装潢印刷品 （纸箱） 瓦楞纸、PS版（企业内部生产） N4-6 RFID芯片 热熔胶 RFID封装 G4-4 N4-3 4、包装装潢印刷品生产工艺流程及产污点 图5-4 包装装潢印刷品生产工艺流程图 工艺流程简述： 印刷：以制作好的PS版为模板，使用油墨在纸张上进行印刷。本项目使用的胶印油墨由供应商按比例要求调制完成，进厂后直接使用。将制作好的PS版送至平张胶印机内结合纸张和油墨进行印刷，印刷过程中会有少量印刷废气G4-1产生。 在印刷过程中为阻止图文上的油墨向印刷版空白部分的浸润，需使用润版液，产生润版废气G4-2。此外，为保证印刷质量，需不定期对墨辊进行擦拭，擦拭过程中使用清洗剂，产生清洗废气G4-3和沾有清洗剂的废抹布S4-1。印刷后还将产生废PS版S4-2和设备运行噪声N4-1。 裁切：利用分切机等设备将印刷品裁切成所需尺寸即为包装装潢印刷品（不干胶标签等），该过程有废边角料S4-3及噪声N4-2产生。 RFID封装：根据客户需求，部分外售的不干胶标签印刷品需要植入芯片（RFID），在后续的应用环节通过无线射频技术对其中的电子数据进行加密读写，RFID电子标签复合设备工作原理同上。封装芯片过程中，热熔胶在高温条件下会有少量废气G4-4产生。封装设备产生噪声N4-3。 模切、压痕：通过预先制作好的模板，使用压痕模切机将瓦楞纸板一次切成所需的形状。同时使用压痕机的压线轮将纸板折叠处压溃，便于折叠。该过程有废边角料S4-4及噪声N4-4、N4-5产生。 钉箱：采用自动钉箱机将纸板送入钉箱部位进行钉箱。钉箱过程产生噪声N4-6。 本项目生产的包装装潢印刷品，主要用于企业内部产品的包装；仅部分不干胶标签印刷品外售。 项目主要污染源及主要污染物统计见下表。 表5-1 项目主要污染源及主要污染物统计表 环境要素; 工序; 序号; 主要污染产生分析; 污染物因子. 大气环境; 印刷; G2-1、G4-1; 印刷废气; 非甲烷总烃. 润版; G2-2、G4-2; 润版废气; 乙二醇单叔丁醚. 墨辊清洗; G2-3、G4-3; 清洗废气; 非甲烷总烃. 封装; G2-4、G2-5、G4-4; 封装废气; 非甲烷总烃. 水环境; —; —; —; —. 声环境; 切纸机、配页机、装订机; N1-1、N1-2、N1-3; 产生机械噪声; 噪声. 印刷机; N2-1、N4-1; 产生机械噪声; 噪声. RFID电子标签复合设备; N2-2、N2-7、N4-3; 产生机械噪声; 噪声. 分切机; N2-3、N2-4、N4-2; 产生机械噪声; 噪声. 烫印机; N2-5; 产生机械噪声; 噪声. 存折裱磁机、压平机; N2-6; 产生机械噪声; 噪声. 热收缩包装机; N2-8; 产生机械噪声; 噪声. 模切机; N4-4; 产生机械噪声; 噪声. 压痕机; N4-5; 产生机械噪声; 噪声. 钉箱机; N4-6; 产生机械噪声; 噪声. 活性炭吸附装置; N5; 产生机械噪声; 噪声. 固体废物; 切纸、检验粉碎; S1-1、S2-7; 一般工业固废; 废纸屑. 裁切、模切; S2-3、S2-4、S4-3、S4-4; 一般工业固废; 废边角料. 印刷; S2-2、S4-2; 一般工业固废; 废PS版. 晒版; S3-2; 一般工业固废; 废菲林片. 晒版、洗版; S3-1、S3-3、S3-4; 危险固废; 废显影、定影液. 上磁条、烫印; S2-5、S2-6; 危险固废; 废薄膜. 印刷; S2-1、S4-1; 危险固废; 废抹布. 活性炭吸附装置; S5; 危险固废; 废活性炭纤维. 仓库; S6; 危险固废; 废油墨包装空桶. 5.2、水量平衡图 1、员工生活、食堂用水：已批待搬迁项目（即彩票生产项目）搬至新厂后职工人数204人，本项目不新增职工，工作人员在已批待搬迁项目内调配，故不新增职工生活污水和食堂污水。 自来水 2.45 润版液配置用水 2 损耗2 显影液、定影液配置用水 0.45 0.25 进入废显定影液 损耗0.2 循环回用4320 2、根据厂方介绍，本项目显影液、定影液循环使用，定期更换。显影液、定影液使用时将显影原液、定影原液与水按照约1:2.25的比例配制，显影原液、定影原液的使用量为0.2t/a，则显影液和定影液配制用水约0.45t/a；损耗按45%计算。润版液使用量为0.4t/a，润版液与水按照约1:5的比例配制，则润版液配制用水约2t/a，润版水循环使用不外排，润版水循环泵流量1.8t/h，年工作2400h。 1297 绿化用水 1297 蒸发进入土壤1297 3060 损耗306 2754 化粪池 无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂 2754 自来水 4675.9 润版液配置用水 12 生活用水 损耗12 食堂用水 隔油池 损耗31 306 275 275 3029 显影液、定影液配置用水 0.9 0.5 进入废显定影液 损耗0.4 循环回用4320 图5-5 搬迁项目水量平衡图(单位：t/a) 图5-6 项目搬迁后全厂水量平衡图(单位：t/a)

5.3、主要产污工序 （1）废气 本项目产生的废气主要包括印刷废气(G2-1、G4-1)、润版废气(G2-2、G4-2)、墨辊清洗产生的废气(G2-3、G4-3)、封装废气(G2-4、G2-5、G4-4)。根据厂方介绍，平张印胶机及宫腰商业轮转印刷机需每天对墨辊进行清理，用蘸有清洗剂的抹布进行擦拭，每天擦拭时间约1h，由于已批待搬迁项目（即彩票生产项目）已核算过车间墨辊清洗废气量，故本报告不再对该部分废气重复计算。 ①平张印胶机印刷废气（G2-1、G4-1） 平张印胶机使用胶印油墨0.1t/a，该胶印油墨由松香改良性树脂、植物油、颜料组成，其中植物油占20%。植物油在印刷的过程中挥发出来，本报告按照最不利情况计算，即植物油全部挥发，以非甲烷总烃计，即挥发量约0.02t/a。 ②润版废气（G2-2、G4-2） 平张印胶机及宫腰商业轮转印刷机印刷过程使用润版液0.4t/a，润版液为乙二醇单叔丁醚的水溶液，其中乙二醇单叔丁醚含量为5%，考虑最不利情况，以润版液中乙二醇单叔丁醚全部挥发计，则乙二醇单叔丁醚产生量为0.02t/a。 ③封装废气(G2-4、G2-5、G4-4) 封装芯片过程中需使用胶水对芯片进行固定，项目所用胶水为EVA热熔胶，即乙烯-醋酸乙烯共聚体树脂（EVA ），经过电阻加热后热熔胶熔化会产生少量有机废气，本报告以非甲烷总烃计。经类比分析，封装过程产污系数按热熔胶用量的5‰计，热熔胶年用量为0.2t，经核算非甲烷总烃产生量为0.001t/a，无组织排放于封装车间内。 印刷、润版废气一并经风机抽至活性炭纤维吸附装置处理后，通过15米高排气筒FQ1排放。本报告保守估计吸风罩对废气的捕集率为90%，未捕集的有机废气在车间内无组织排放。活性炭纤维吸附装置的处理风量为10000m3/h。根据已批待搬迁项目（即彩票生产项目）环评报告，活性炭纤维吸附装置对有机废气的去除率可达90%以上，由于本项目有机废气产生浓度较低，故报告保守取去除效率为60%。 同时印刷过程中有轻微的臭气产生，本报告臭气浓度类比同类项目的实际情况，油墨臭气产生源强为200(无量纲)，90%的臭气经捕集后通过FQ1排放，另外10%未经捕集的臭气无组织排放。 据厂方介绍，印刷和润版工序年实际工作2100h，项目废气治理措施及排放情况见表5-2。 表5-2 项目废气产生及排放状况表 污染工段; 污染物 名称; 产生状况; 采取的措施及效果; 排放状况; 排气筒编号. 浓度(mg/m3); 产生量 （t/a）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量 （t/a）. 印刷; 非甲烷总烃; 0.857; 0.018; 活性炭吸附装置60%; 0.343; 0.003; 0.0072; 15米高排气筒FQ1 排放. 臭气浓度; 180（无量纲）; —; 72(无量纲); —; —. 润版; 乙二醇单叔丁醚; 0.857; 0.018; 活性炭吸附装置60%; 0.343; 0.003; 0.0072. 印刷未捕集; 非甲烷总烃; —; 0.002; —; —; —; 0.002; 无组织排放. 臭气浓度; —; 20(无量纲); —; —; —; 20(无量纲). 润版未捕集; 乙二醇单叔丁醚; —; 0.002; —; —; —; 0.002; 无组织排放. 封装; 非甲烷总烃; —; 0.001; —; —; —; 0.001; 无组织排放. （2）废水 本项目搬迁后不新增职工，工作人员在已批待搬迁项目内调配，故不新增职工生活污水。 （3）固废 根据厂方提供的资料，本项目固废产生情况统计如下： 切纸、检验粉碎产生废纸屑约1 t/a； 裁切、模切工段产生废边角料约2t/a； 印刷产生少量废PS版1t/a； 晒版工序产生废菲林片0.2t/a； 上磁条、烫印产生废薄膜0.01t/a，印刷工序产生废抹布0.02t/a，仓库产生废油墨包装空桶0.03t/a，均属《国家危险废物名录》中编号为HW49，废物代码为900-041-49的危险废物；晒版、洗版工序产生废显/定影液约0.14t/a，属《国家危险废物名录》中编号为HW16，废物代码为231-002-16的危险废物。 本项目与已批待搬迁项目（即彩票生产项目）使用相同的印刷设备，故共用1台活性炭纤维吸附装置，本项目进活性炭纤维吸附装置的有机废气量为0.036t/a，经去除效率为60%的活性炭纤维吸附装置处理后，被活性炭纤维吸附的有机废气量为0.0216t/a。根据已批待搬迁项目环评报告：活性炭纤维吸附装置内一次共填装400kg活性炭纤维，大约每年更换2次即可，更换下来废活性炭纤维量为1.0268t/a（含有机废气0.2268t/a）。待本项目搬迁后，则全厂更换下来总的废活性炭纤维量为1.0484t/a（含有机废气0.2484t/a），废活性炭纤维危险废物编号HW49，废物代码为900-039-49。 本项目不新增职工，工作人员在已批待搬迁项目内调配，故本项目不新增职工生活垃圾和食堂厨余、泔脚、废油等。职工生活垃圾和食堂厨余、泔脚、废油产生量数据按已批待搬迁项目环评报告进行统计。 本项目及搬迁后全厂固体废物产生情况汇总见表5-3。 表5-3 本项目及搬迁后全厂固废产生情况 序 号; 名称; 产生工序; 形 态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量(吨/年). 本项目; 搬迁后全厂. 1; 废显影、定影液; 晒版、洗版; 液; 显影剂; 危险废物; 231-002-16; 0.14; 0.5. 2; 废抹布; 印刷; 固; 汽油; 危险废物; 900-041-49; 0.02; 0.44. 3; 废薄膜; 上磁条、烫印; 固; 树脂; 危险废物; 900-041-49; 0.01; 0.01. 4; 废油墨包装 空桶; 仓库; 固; 铁、残留的油墨等; 危险废物; 900-041-49; 0.03; 0.45. 5; 废活性炭纤维; 活性炭吸附 装置; 固; 活性炭纤维; 危险废物; 900-039-49; 0.0216; 1.0484. 6; 废边角料; 模切、分切; 固; 纸; 一般固废; /; 2; 12. 7; 废纸屑; 裁切、模切; 固; 纸; 一般固废; /; 1; 6. 8; 废PS版; 印刷; 固; 铝板; 一般固废; /; 1; 4. 9; 废菲林片; 晒版; 固; 胶片; 一般固废; /; 0.2; 1.2. 10; 生活垃圾; 职工; 固; /; 一般固废; /; 0; 75.3. 11; 厨余; 食堂; 固; /; 一般固废; /; 0; 4.9. 12; 泔脚; 食堂; 半固; /; 一般固废; /; 0; 12.2. 13; 废油; 油烟净化器和隔油池; /; 一般固废; /; 0; 0.091. 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，固体废物属性判断情况如下表5-4所示。 表5-4全厂固废属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废显影、定影液; 晒版、洗版; 液体; 显影剂; 是; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 废抹布; 印刷; 固态; 汽油. 3; 废薄膜; 上磁条、烫印; 固态; 树脂. 4; 废包装桶; 仓库; 固态; 铁、残留的油墨等. 5; 废活性炭纤维; 活性炭吸附 装置; 固态; 活性炭纤维. 6; 废边角料; 模切、分切; 固态; 纸. 7; 废纸屑; 裁切、模切; 固态; 纸. 8; 废PS版; 印刷; 固态; 铝板. 9; 废菲林片; 晒版; 固态; 胶片. 10; 生活垃圾; 职工; 固态; /. 11; 厨余; 食堂; 固态; /. 12; 泔脚; 食堂; 半固态; /. 13; 废油; 油烟净化器和隔油池; /. 综上所述，项目固体废物产生情况汇总如下表5-5所示。 表5-5 全厂固体废物分析结果汇总表 单位(吨/年) 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 废物类别; 废物 代码; 产生量; 处置 方法. 本项目; 全厂. 1; 废显影、定影液; 危险废物; 晒版、洗版; 液; 显影剂; HW16; 231-002-16; 0.14; 0.5; 委托资质单位处置. 2; 废抹布; 危险废物; 印刷; 固; 汽油; HW49; 900-041-49; 0.02; 0.44. 3; 废薄膜; 危险废物; 上磁条、 烫印; 固; 树脂; HW49; 900-041-49; 0.01; 0.01. 4; 废包装桶; 危险废物; 仓库; 固; 铁、残留油墨等; HW49; 900-041-49; 0.03; 0.45. 5; 废活性炭纤维; 危险废物; 活性炭吸附装置; 固; 活性炭纤维; HW49; 900-039-49; 0.0216; 1.0484. 6; 废边角料; 一般固废; 模切、分切; 固; 纸; /; /; 2; 12; 废品公司回收. 7; 废纸屑; 一般固废; 裁切、模切; 固; 纸; /; /; 1; 6. 8; 废PS版; 一般固废; 印刷; 固; 铝板; /; /; 1; 4; 由供应商回收. 9; 废菲林片; 一般固废; 晒版; 固; 胶片; /; /; 0.2; 1.2. 10; 生活垃圾; /; 职工; 固; /; /; /; 0; 75.3; 环卫部门清运. 11; 厨余; /; 食堂; 固; /; /; /; 0; 4.9. 12; 泔脚; /; 食堂; 半固; /; /; /; 0; 12.2. 13; 废油; /; 油烟净化器和隔油池; /; /; /; 0; 0.091; 委托资质单位处置. （4）噪声 本项目新增噪声源主要为烫印机、裱礠机、打码票据印刷机等，由于本项目在已批在建的新厂房内生产，并对全厂设备进行布局优化，故本项目搬迁后全厂噪声源见表5-6。 表5-6 项目搬迁后全厂噪声源一览表 序号; 设备/设施名称; 数量（台）; 噪声值 dB(A); 所在位置; 距最近厂界距离m. 1; 宫腰商业轮转印刷机; 9; 85; 1#厂房; 北厂界26. 2; 打码票据印刷机; 1; 85. 3; 平张胶印机; 6; 85. 4; 切纸机; 4; 75. 5; 分切机; 5; 75. 6; 德国妙莎RFID电子标签复合设备; 1; 75. 7; 不干胶商标模切机; 1; 75. 8; 模切机; 2; 75. 9; 钉箱机; 3; 75. 10; 压平机; 3; 75. 11; 压痕机; 1; 75. 12; 热压成型机; 1; 75. 13; 热收缩包装机; 1; 75. 14; 烫印机; 2; 75. 15; 裱礠机; 2; 75. 16; 中央空调热泵机组; 1; 80; 1#厂房楼顶; 北厂界40. 17; 新风系统风机; 1; 65; 1#厂房一楼南侧室外; 北厂界66. 18; 废气处理装置配套风机; 1; 75. 19; 油烟净化器配套风机; 1; 75; 厨房吊顶内; 南厂界5.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表 6-1本项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷 | 非甲烷总烃 | 0.857 |  | 0.018 | 0.343 |  | 0.003 | 0.0072 | 15米高排气筒FQ1排放 |
|  |  | 臭气浓度 | 180（无量纲） |  | — | 72（无量纲） |  | — | — |  |
|  | 润版 | 乙二醇单叔丁醚 | 0.857 |  | 0.018 | 0.343 |  | 0.003 | 0.0072 |  |
|  | 无组织 | 污染物名称 | 产生量（t/a） |  |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |
|  | 印刷未捕集 | 非甲烷总烃 | 0.002 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |  |  |  | 20（无量纲） |  |  |
|  | 润版未捕集 | 乙二醇单叔丁醚 | 0.002 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |
|  | 封装 | 非甲烷总烃 | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |
| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放 去向 |
| 水 污 染 物 | — | — | — | — |  | — |  | — | — | — |
| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量 t/a | 备注 |
| 固废 | 晒版、洗版 | 废显影、定影液 | 0.14 | 0.14 |  |  | / |  | / | 委托资质单位处置 |
|  | 印刷 | 废抹布 | 0.02 | 0.02 |  |  | / |  | / |  |
|  | 上磁条、烫印 | 废薄膜 | 0.01 | 0.01 |  |  | / |  | / |  |
|  | 仓库 | 废包装桶 | 0.03 | 0.03 |  |  | / |  | / |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭纤维 | 0.0216 | 0.0216 |  |  | / |  | / |  |
|  | 模切、分切 | 废边角料 | 2 | 0 |  |  | 2 |  | / | 由废品公司回收 |
|  | 裁切、模切 | 废纸屑 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | / |  |
|  | 印刷 | 废PS版 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | / | 由供应商回收 |
|  | 晒版 | 废菲林片 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 |  | / |  |

表6-2  项目搬迁后全厂污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷 | 非甲烷总烃 | 1.714 |  | 0.036 | 0.686 |  | 0.006 | 0.0144 | 15米高排气筒FQ1排放 |
|  |  | 臭气浓度 | 180（无量纲） |  | — | 72（无量纲） |  | — | — |  |
|  | 润版 | 乙二醇单叔丁醚 | 5.143 |  | 0.108 | 2.057 |  | 0.02 | 0.0432 |  |
|  | 墨辊清洗 | 非甲烷总烃 | 90 |  | 0.27 | 36 |  | 0.36 | 0.108 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 10 |  | 0.072 | 2 |  | — | 0.0144 | 15米高排气筒FQ2排放 |
|  | 无组织 | 污染物名称 | 产生量（t/a） |  |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |
|  | 印刷未捕集 | 非甲烷总烃 | 0.004 |  |  |  |  | 0.004 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |  |  |  | 20（无量纲） |  |  |
|  | 润版未捕集 | 乙二醇单叔丁醚 | 0.012 |  |  |  |  | 0.012 |  |  |
|  | 墨辊清洗未捕集 | 非甲烷总烃 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |
|  | 封装 | 非甲烷总烃 | 0.006 |  |  |  |  | 0.006 |  |  |
| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放 去向 |
|  | 员工 生活污水 | COD | 2754 | 500 |  | 1.377 |  | 400 | 1.102 | 经化粪池处理后接管无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 400 |  | 1.102 |  | 300 | 0.826 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 35 |  | 0.096 |  | 35 | 0.096 |  |
| 水 |  | 总磷 |  | 4 |  | 0.011 |  | 4 | 0.011 |  |
| 污 |  | 总氮 |  | 40 |  | 0.110 |  | 40 | 0.110 |  |
| 染 | 食堂含油污水 | COD | 275 | 800 |  | 0.220 |  | 480 | 0.132 | 经隔油池处理后接管无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂 |
| 物 |  | SS |  | 400 |  | 0.110 |  | 300 | 0.083 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20 |  | 0.006 |  | 20 | 0.006 |  |
|  |  | 总磷 |  | 4 |  | 0.001 |  | 4 | 0.001 |  |
|  |  | 总氮 |  | 40 |  | 0.011 |  | 40 | 0.011 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 200 |  | 0.055 |  | 80 | 0.022 |  |
| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量 t/a | 备注 |
| 固废 | 晒版、洗版 | 废显影、定影液 | 0.5 | 0.5 |  |  | / |  | / | 委托资质单位处置 |
|  | 印刷 | 废抹布 | 0.44 | 0.44 |  |  | / |  | / |  |
|  | 上磁条、烫印 | 废薄膜 | 0.01 | 0.01 |  |  | / |  | / |  |
|  | 仓库 | 废包装桶 | 0.45 | 0.45 |  |  | / |  | / |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭纤维 | 1.0484 | 1.0484 |  |  | / |  | / |  |
|  | 模切、分切 | 废边角料 | 12 | 0 |  |  | 12 |  | / | 由废品公司回收 |
|  | 裁切、模切 | 废纸屑 | 6 | 0 |  |  | 6 |  | / |  |
|  | 印刷 | 废PS版 | 4 | 0 |  |  | 4 |  | / | 由供应商回收 |
|  | 晒版 | 废菲林片 | 1.2 | 0 |  |  | 1.2 |  | / |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 75.3 | 75.3 |  |  | / |  | / | 环卫部门清运 |
|  | 食堂 | 厨余 | 4.9 | 4.9 |  |  | / |  | / |  |
|  | 食堂 | 泔脚 | 12.2 | 12.2 |  |  | / |  | / |  |
|  | 油烟净化器和隔油池 | 废油 | 0.091 | 0.091 |  |  | / |  | / | 委托资质单位处理 |

表6-3 项目搬迁后全厂主要噪声源

| 序号 | 设备/设施名称 | 数量（台） | 噪声值dB(A) | 所在位置 | 距最近厂界距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腰商业轮转印刷机 | 9 | 85 | 1#厂房 | 北厂界26 |
| 2 | 打码票据印刷机 | 1 | 85 |  |  |
| 3 | 平张胶印机 | 6 | 85 |  |  |
| 4 | 切纸机 | 4 | 75 |  |  |
| 5 | 分切机 | 5 | 75 |  |  |
| 6 | 德国妙莎RFID电子标签复合设备 | 1 | 75 |  |  |
| 7 | 不干胶商标模切机 | 1 | 75 |  |  |
| 8 | 模切机 | 2 | 75 |  |  |
| 9 | 钉箱机 | 3 | 75 |  |  |
| 10 | 压平机 | 3 | 75 |  |  |
| 11 | 压痕机 | 1 | 75 |  |  |
| 12 | 热压成型机 | 1 | 75 |  |  |
| 13 | 热收缩包装机 | 1 | 75 |  |  |
| 14 | 烫印机 | 2 | 75 |  |  |
| 15 | 裱礠机 | 2 | 75 |  |  |
| 16 | 中央空调热泵机组 | 1 | 80 | 1#厂房楼顶 | 北厂界40 |
| 17 | 新风系统风机 | 1 | 65 | 1#厂房一楼南侧室外 | 北厂界66 |
| 18 | 废气处理装置配套风机 | 1 | 75 |  |  |
| 19 | 油烟净化器配套风机 | 1 | 75 | 厨房吊顶内 | 南厂界5 |
| 主要生态影响： 无。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 本项目拟搬迁至已批在建的新厂房进行生产，项目施工期较短，工程量小，施工期对周围环境影响较小，其影响随施工期的结束而消失。 7.2 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 搬迁项目： 本项目产生的废气主要为印刷废气(G2-1、G4-1)、润版废气(G2-2、G4-2)、墨辊清洗产生的废气(G2-3、G4-3)、封装废气(G2-4、G2-5、G4-4)。根据厂方介绍，平张印胶机及宫腰商业轮转印刷机需每天对墨辊进行清理，用蘸有清洗剂的抹布进行擦拭，每天擦拭时间约1h，由于已批待搬迁项目（即彩票生产项目）已核算过车间墨辊清洗废气，故本报告不再对该部分废气重复计算机分析。 ①有组织排放的废气 平张印胶机 非甲烷总烃 乙二醇单叔丁醚 风机 15米高排气筒FQ1排放 活性炭纤维吸附装置 宫腰轮转印刷机 非甲烷总烃 乙二醇单叔丁醚 印刷、润版工序产生的废气经风机抽至活性炭纤维吸附装置处理后，通过15米高排气筒FQ1排放。考虑到车间不能做到完全密闭，本报告保守估计对废气的捕集率为90%，未捕集的有机废气10%在车间内无组织排放。具体处理流程如下： 图7-1 车间废气治理工艺流程图 根据厂方介绍，厂内拟设置1台活性炭纤维吸附装置，配套风机风量为10000m3/h。活性炭吸附原理为：利用活性炭的微孔对溶剂分子或分子团吸附，当工业废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂被“阻留”下来，从而使有机废气得到净化处理。本项目吸附装置内填装活性炭纤维，与普通的活性炭相比具有比表面积大、吸附率高等优点，对于烃、卤代烃、小分子酮酯醚醇均有较好的吸附效果。许多工程实践证明，活性炭纤维吸附装置对有机废气的去除率可达90%以上，由于本项目有机废气产生浓度较低，故本报告保守取去除效率为60%。 本项目印刷车间印刷、润版废气经处理后排放情况汇总见表7-1： 表7-1 本项目有组织废气污染物产排情况一览表 产污环节; 污染物 名称; 排风量m3/h; 活性炭纤维吸附装置; 排气筒编号. 进口; 出口; 去除率%. 浓度 mg/m3; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 印刷; 非甲烷总烃; 10000; 0.857; 0.018; 0.343; 0.003; 0.0072; 60; FQ1. 臭气浓度; 180（无量纲）; —; 72（无量纲）; —; —. 润版; 乙二醇单叔丁醚; 0.857; 0.018; 0.343; 0.003; 0.0072; 60. 由上表可见，车间有组织排放的非甲烷总烃排放浓度和速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（15米高排气筒）：非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤10kg/h；有组织排放的乙二醇单叔丁醚排放浓度和速率均低于计算出来的最高允许排放浓度≤66.6mg/m3、最高允许排放速率≤4.02kg/h（计算过程详见报告表“四、评价适用标准 污染物排放标准 废气”）。 有组织排放的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值（15m排气筒）：臭气浓度≤2000（无量纲）。 本报告采用《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式预测最不利情况下有组织排放的废气最大地面浓度，预测参数及预测结果如表7-2所示。 表7-2 本项目有组织排放废气预测结果一览表 ——; 序号; 参数名称/排气筒编号; FQ1. 预测参数; 1; 污染源位置; 1#厂房. 2; 产污工序; 润版; 印刷. 3; 污染物名称; 乙二醇单叔丁醚; 非甲烷总烃. 4; 污染源类型; 点源; 点源. 5; 源强排放速率(g/s); 0.000952; 0.000952. 6; 烟囱高度(m); 15; 15. 7; 烟囱出口内径(m); 0.5; 0.5. 8; 烟气排放速率(m/s); 20; 20. 9; 烟气温度(K); 298; 298. 10; 环境温度(K); 293; 293. 11; 计算点高度(m); 0; 0. 12; 城市/乡村; U; U. 13; 是否考虑建筑物下洗; N; N. 14; 使用复杂地形; N; N. 15; 使用简单地形; Y; Y. 16; 稳定度和风速组合; 1; 1. 17; 计算点自动间距; Y; Y. 18; 烟囱底部地形高度; 0; 0. 19; 最小和最大计算点距离(m); 50-5000; 50-5000. 20; 出现距离; 105m; 105m. 21; 是否计算离散点; Y; Y. 22; 是否计算熏烟情况; N; N. 23; 是否打印结果; N; N. 预测结果; 24; 最大地面浓度(Ci)(mg/m3); 0.00004224; 0.00004224. 25; 质量标准(C0i)(mg/m3); 0.67*; 2. 26; 占标率%; 0.01; 0. *注：国内外无乙二醇单叔丁醚环境质量标准，参照执行美国EPA工业环境实验室推荐方法计算值。 由表7-2可知，本项目有组织排放的废气污染物的最大地面浓度占标率<10%。根据《大气环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)，确定大气环境影响评价等级为三级。根据预测结果，非甲烷总烃、乙二醇单叔丁醚的最大落地浓度所占标准份额较小，远小于标准值，因此不会对周围环境产生明显影响。 #### ②无组织排放废气 本项目印刷、润版未捕集废气非甲烷总烃0.002t/a，乙二醇单叔丁醚0.002t/a，无组织排放于1#生产厂房；RFID芯片封装车间产生非甲烷总烃0.001t/a，无组织排放于车间内。 达标排放分析： 本报告采用《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式进行无组织排放的废气污染物厂界浓度预测计算，预测结果详见7-3。 表7-3 本项目无组织排放的废气污染物最近厂界浓度估算结果 无组织排放源; 污染物名称; 排放速率(g/m2·s); 面源参数(m); 最大落地浓度(mg/m3); 质量标准(mg/m3). 长度; 宽度; 高度. 1#厂房印刷、润版工序; 非甲烷总烃; 1.71E-07; 55; 28; 6; 4.215E-07; 2. 乙二醇单叔丁醚; 1.71E-07; 55; 28; 6; 4.215E-07; 0.67. 封装车间; 非甲烷总烃; 6.43E-07; 18; 10; 6; 2.998E-06; 2. *注：国内外无乙二醇单叔丁醚环境质量标准，参照执行美国EPA工业环境实验室推荐方法计算值。 根据预测结果，无组织排放的非甲烷总烃预测浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中各污染物无组织排放监控浓度限值的要求：非甲烷总烃≤4.0mg/m3。乙二醇单叔丁醚无国内外无组织排放监控浓度限值标准执行或参考。本项目无组织排放的乙二醇单叔丁醚最大落地浓度为4.215E-07mg/m3，远小于美国EPA工业环境实验室推荐方法及“大气中有害物质环境标准近似估算方法”计算出的1小时平均浓度限值0.67mg/m3，不会对周围大气环境产生明显影响。 本报告预计车间恶臭浓度约为20（无量纲），车间外20m处臭气浓度约为10（无量纲）。一般而言，随着距离的增加，臭气浓度会迅速下降。距离增加一倍，臭气浓度下降约一半；距离增加四倍，臭气浓度可下降到1/10。因此，预计本项目厂界处的臭气浓度小于20(无量纲)，故本项目臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建项目二级标准：厂界臭气浓度控制在20（无量纲）标准限值，臭气不会对附近环境空气造成影响。 搬迁后全厂： ①有组织排放的废气 本项目搬迁后全厂有组织排放的废气主要为印刷、润版、墨辊清洗工段产生的非甲烷总烃、乙二醇单叔丁醚有机废气以及厂内食堂油烟废气。 本项目印刷、润版工序产生的废气同已批待搬迁项目（即彩票生产项目）印刷、润版、墨辊清洗产生的有机废气一并经风机抽至活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒FQ1排放。职工食堂厨房食品加工时产生的油烟废气经集油烟罩收集至静电式油烟净化器处理后，通过排气筒FQ2排放。 本项目搬迁后全厂废气有组织排放情况汇总见表7-4： 表7-4 搬迁后全厂有组织废气污染物产排情况一览表 产污环节; 污染物 名称; 排风量m3/h; 活性炭纤维吸附装置; 排气筒编号. 进口; 出口; 去除率%. 浓度 mg/m3; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 印刷; 非甲烷总烃; 10000; 1.714; 0.036; 0.686; 0.006; 0.0144; 60; FQ1. 臭气浓度; 180（无量纲）; —; 72（无量纲）; —; —. 润版; 乙二醇单叔丁醚; 5.143; 0.108; 2.057; 0.02; 0.0432; 60. 墨辊清洗; 非甲烷总烃; 90; 0.27; 36; 0.36; 0.108; 60. 食堂; 油烟; 8000; 10; 0.072; 2; ——; 0.0144; 80; FQ2. 由表7-4可见，搬迁后全厂有组织排放的非甲烷总烃排放浓度和速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（15米高排气筒）：非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤10kg/h；有组织排放的乙二醇单叔丁醚排放浓度和速率均低于计算出来的最高允许排放浓度≤66.6mg/m3、最高允许排放速率≤4.02kg/h（计算过程详见报告表“四、评价适用标准 污染物排放标准 废气”） 的要求。油烟排放浓度、净化效率达到《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中型餐饮企业标准：排放油烟浓度≤2.0mg/m3，净化率≥75%的要求。 有组织排放的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值（15m排气筒）：臭气浓度≤2000（无量纲）。 本报告采用《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式预测搬迁后全厂有组织排放的废气最大地面浓度，预测参数及预测结果见表7-5。 表7-5 搬迁后全厂有组织排放废气预测结果一览表 ——; 序号; 参数名称/排气筒编号; FQ1. 预测参数; 1; 污染源位置; 1#厂房. 2; 产污工序; 润版; 印刷; 墨辊清洗. 3; 污染物名称; 乙二醇单叔丁醚; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 4; 污染源类型; 点源; 点源; 点源. 5; 源强排放速率(g/s); 0.005714; 0.001905; 0.1. 6; 烟囱高度(m); 15; 15; 15. 7; 烟囱出口内径(m); 0.5; 0.5; 0.5. 8; 烟气排放速率(m/s); 20; 10; 20. 9; 烟气温度(K); 298; 298; 298. 10; 环境温度(K); 293; 293; 293. 11; 计算点高度(m); 0; 0; 0. 12; 城市/乡村; U; U; U. 13; 是否考虑建筑物下洗; N; N; N. 14; 使用复杂地形; N; N; N. 15; 使用简单地形; Y; Y; Y. 16; 稳定度和风速组合; 1; 1; 1. 17; 计算点自动间距; Y; Y; Y. 18; 烟囱底部地形高度; 0; 0; 0. 19; 最小和最大计算点距离(m); 50-5000; 50-5000; 50-5000. 20; 出现距离; 105m; 105m; 112m. 21; 是否计算离散点; Y; Y; Y. 22; 是否计算熏烟情况; N; N; N. 23; 是否打印结果; N; N; N. 预测结果; 24; 最大地面浓度(Ci)(mg/m3); 0.0002521; 0.00008404; 0.0161. 25; 叠加值(mg/m3); 0.0002521; 0.01618. 26; 质量标准(C0i)(mg/m3); 0.67*; 2. 27; 占标率%; 0.04; 0.809. *注：国内外无相应乙二醇单叔丁醚环境质量标准，参照执行美国EPA工业环境实验室推荐 方法计算值。 由表7-5可知，本项目搬迁后全厂有组织排放的废气污染物的最大地面浓度占标率<10%。根据《大气环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)，确定大气环境影响评价等级为三级。根据预测结果，非甲烷总烃、乙二醇单叔丁醚的最大落地浓度所占标准份额较小，远小于标准值，因此不会对周围环境产生明显影响。 ②无组织排放的废气 项目搬迁后全厂无组织排放的废气主要是印刷、润版、墨辊清洗未捕集的废气以及RFID芯片封装车间产生的封装废气。为简化计算，印刷、润版、墨辊清洗未捕集的废气以整个1#厂房为面源，排放非甲烷总烃0.034t/a，乙二醇单叔丁醚0.012t/a；RFID芯片封装车间产生废气非甲烷总烃0.006t/a；均无组织排放于车间内。 达标排放分析 本报告采用《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式进行无组织排放的废气污染物厂界浓度预测计算，无组织排放的废气污染物最近厂界浓度估算见下表。 表7-6 搬迁后全厂无组织排放的废气污染物最近厂界浓度估算结果 序号; 项目名称; 数值. 1; 产污环节; 印刷、墨辊清洗; 封装; 润版. 2; 污染物名称; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 乙二醇单叔丁醚. 3; 所在位置; 1#厂房; 封装车间; 1#厂房. 4; 污染源类型; 面源; 面源; 面源. 5; 排放速率(g/s/m2); 1.84E-05; 3.86E-06; 1.03E-06. 6; 源的释放高度(m); 6; 6; 6. 7; 矩形面源的长度(m); 55; 18; 55. 8; 矩形面源的宽度(m); 28; 10; 28. 9; 是否通过风向角度搜索; N; N; N. 10; 相对长边角度(deg); 90; 90; 90. 11; 预测点离地高度(m); 0; 0; 0. 12; 城市/乡村; 城市; 城市; 城市. 13; 是否计算离散点; Y; Y; Y. 14; 地形选项; 简单地形，平地; 简单地形，平地; 简单地形，平地. 15; 稳定度和风速组合; 所有气象; 所有气象; 所有气象. 16; 最大落地浓度(mg/m3); 4.536E-05; 1.8E-05; 2.539E-06. 最大落地浓度出现距离（m）; 77; 35; 77. 质量标准(mg/m3); 2.0; 2.0; 0.67. 占标率（%）; 0; 0; 0. 17; 最近厂界地面浓度(mg/m3); 2.052E-05; 6.545E-06; 1.149E-06. 根据上表预测结果，项目搬迁后全厂无组织排放的非甲烷总烃预测浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中各污染物无组织排放监控浓度限值的要求：非甲烷总烃≤4.0mg/m3。乙二醇单叔丁醚无国内外无组织排放监控浓度限值标准执行或参考。项目无组织排放的乙二醇单叔丁醚最大落地浓度为2.539E-06mg/m3，远小于美国EPA工业环境实验室推荐方法及“大气中有害物质环境标准近似估算方法”计算出的1小时平均浓度限值0.67mg/m3，不会对周围大气环境产生明显影响。 本报告预计搬迁后全厂恶臭浓度约为20（无量纲），车间外20m处臭气浓度约为10（无量纲）。一般而言，随着距离的增加，臭气浓度会迅速下降。距离增加一倍，臭气浓度下降约一半；距离增加四倍，臭气浓度可下降到1/10。因此，预计本项目厂界处的臭气浓度小于20(无量纲)，故本项目臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建项目二级标准：厂界臭气浓度控制在20（无量纲）的标准限值，臭气不会对附近环境空气造成影响。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，即结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。大气环境防护距离计算模式是基于估算模式开发的计算模式，此模式主要用于确定无组织排放源的大气环境防护距离。本报告采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序进行计算，计算结果见表7-7。 表7-7 大气环境防护距离计算表 无组织排放源; 污染物名称; 面源参数(m); Qc(kg/h); Cm （mg/m3）; 大气环境防 护距离L(m). 长度; 宽度; 高度. 1#厂房; 非甲烷总烃; 55; 28; 6; 0.102; 2.0; 无超标点. 乙二醇单叔丁醚; 55; 28; 6; 0.0057; 0.67; 无超标点. 封装车间; 非甲烷总烃; 18; 10; 6; 0.0025; 2.0; 无超标点. 注：国内外无相应乙二醇单叔丁醚环境质量标准，参照执行美国EPA工业环境实验室推荐方法计算值。 根据上表计算结果可确定，本项目不需设置大气环境防护距离，污染物排放量较小，对周围大气环境基本无影响。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别来取值，本项目所在地平均风速取2.63m/s。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 本项目的卫生防护距离计算详见表7-8。 表7-8 卫生防护距离计算表 无组织排放源; 污染物名称; 卫生防护距离计算系数; S (m2); Qc (kg/h); Cm (mg/m3); 卫生防护距离L(m). A; B; C; D; L计; L. 1#厂房; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1540; 0.102; 2.0; 2.5; 50; 100. 乙二醇单叔丁醚; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1540; 0.0057; 0.67; <1; 50. 封装车间; 非甲烷总烃; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 180; 0.0025; 2.0; <1; 50. 注：国内外无相应乙二醇单叔丁醚环境质量标准，参照执行美国EPA工业环境实验室推荐方法计算值。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。根据上表计算结果可确定，本项目1#厂房需设置100米卫生防护距离。根据附图2周围环境图，1#厂房卫生防护距离范围内无敏感保护目标，故可满足卫生防护距离的要求。 2、水环境影响分析 本项目不新增生产废水和生活污水。 项目搬迁后全厂排放污水3029 t/a。其中生活污水2754 t/a，经化粪池处理后接入园区污水管网，再由市政污水管网排入无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理，污水中各污染物浓度为COD400mg/L、SS300mg/L、氨氮35mg/L、总磷4mg/L、总氮40mg/。 食堂含油污水275t/a，进入隔油池预处理。建设方拟在食堂设置一个隔油池，有效容积为1m3。本项目含油污水平均流量为0.46t/h（按300天，每天2小时计），根据《给水排水设计手册第2册——建筑给水排水》第二版10.3中隔油池设计内容，含油污水时变化系数为2.0，该项目含油污水最大流量为0.92t/h，则停留时间为1h，符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）“7.2.4含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h”的要求。因此，本项目自建隔油池有能力处理项目的含油污水。根据《浅谈餐饮服务业隔油池设置的必要性》（孔祥斌、倪海燕著）一文中，隔油池对含油污水中COD的去除率一般超过40%，本报告取40%，因此，含油污水经隔油池处理后，接管污水中污染物的浓度分别为COD480mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 20mg/L、总磷4mg/L、总氮40mg/L、动植物油80mg/L。 经过预处理后的混合污水中，污染物质浓度分别为COD407mg/L、SS 300mg/L、氨氮34mg/L、总磷4mg/L、总氮40mg/L、动植物油7.3mg/L，满足污水接管要求：COD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤100mg/L；氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CB/T31962-2015)表1中A等级：氨氮≤45.0mg/L、总磷≤8.0mg/L、总氮≤70mg/L。接管污水中COD 1.234t/a、SS 0.909t/a、氨氮0.102t/a、总磷0.012t/a、总氮0.121t/a、动植物油0.022t/a。 根据建设方提供的《建设项目污水接管预审表》，本项目产生的污水可接入园区污水接管口，再由市政污水管网接入无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理。 无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂于1993年兴建，位于无锡市滨湖区马山峰影路西坝，现占地面积5.28公顷，主要收集马山街道范围内的生活及工业生产废水。1996年12月污水处理厂一期工程完工并试运转，处理能力为1.5万t/d，一期工程为一级处理工艺。2004年开始进行的二期改造工程主要是完善一期的污水二级处理，工程于2006年7月竣工投运，处理能力仍为1.5万t/d。2007年5月太湖蓝藻爆发，为改善太湖水质，污水处理厂实施升级改造工程，因出水水质要求的提高，部分处理构筑物的停留时间等设计参数发生改变，导致实际的处理能力比原有设计处理能力（1.5万t/d）减少，最终升级改造后无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理能力为1.25万t/d。 本项目日平均排放废水量为10t，搬迁后污水量没有增加，还在无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂的处理范围内。项目所在地区已有污水管网，因此本项目污水接入无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理是可行的。 污水经无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理后COD、氨氮、总磷、总氮达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2中标准：COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L；SS、动植物油达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级排放A标准：SS≤10mg/L、动植物油≤1mg/L。本项目尾水中各污染物的排放量为COD 0.151t/a、SS 0.030t/a、氨氮0.015t/a、总磷0.002t/a、总氮0.045t/a、动植物油0.003t/a。污染物排放量较小，不会对周围水环境造成不良影响。 3、固体废物影响分析 项目搬迁后全厂固废产生及处置情况见表7-9。 表7-9 项目搬迁后全厂固废产生及处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量 (吨/年); 处置 方法. 1; 废显影、定影液; 危险废物; 晒版、洗版; 液; 显影剂; HW16; 231-002-16; 0.5; 委托盛隆资源再生有限公司处置. 2; 废抹布; 印刷; 固; 汽油; HW49; 900-041-49; 0.44; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处理. 3; 废薄膜; 上磁条、烫印; 固; 树脂; HW49; 900-041-49; 0.01. 4; 废包装桶; 仓库; 固; 铁、残留的油墨等; HW49; 900-041-49; 0.45. 5; 废活性炭纤维; 活性炭吸附装置; 固; 活性炭纤维; HW49; 900-039-49; 1.0484; 委托资质单位处置. 6; 废边角料; 一般固废; 模切、分切; 固; 纸; /; /; 12; 由废品公司回收. 7; 废纸屑; 裁切、模切; 固; 纸; /; /; 6. 8; 废PS版; 印刷; 固; 铝板; /; /; 4; 由供应商回收. 9; 废菲林片; 晒版; 固; 胶片; /; /; 1.2. 10; 生活垃圾; 职工; 固; /; /; /; 75.3; 环卫部门定期清运. 11; 厨余; 食堂; 固; /; /; /; 4.9. 12; 泔脚; 食堂; 半固; /; /; /; 12.2. 13; 废油; 油烟净化器和隔油池; /; /; /; 0.091; 委托资质单位处置. ### 企业对产生的固体废物进行分类收集、贮存，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾分开存放。职工产生的生活垃圾、厨余及泔脚分类收集、妥善贮存，由环卫部门及时清运、卫生填埋。本项目产生的废PS版及废菲林片均由供应商回收利用；废边角料、废纸屑均由废品公司回收；由于产生量较小，经合理处置后不会对周围环境产生明显影响。 建设单位设置的一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③不得露天堆放，防止雨水进入，产生二次污染。 ### 本项目产生的危险废物——废显影、定影液(HW16)0.5t/a委托盛隆资源再生（无锡）有限公司处理，盛隆资源再生（无锡）有限公司位于无锡国家高新技术产业开发区B区60-1号地，危险废物经营许可证编号为JS0200OOD308-7，核准处理“……感光材料废物(HW16)300吨/年”。根据盛隆资源再生（无锡）有限公司工作人员介绍，目前厂内感光材料废物(HW16)的处理能力目前尚有余量，因此委托盛隆资源再生（无锡）有限公司处理是可行的。《工业废弃物处置合同》详见附件。 ### 项目产生的废抹布（HW49）、废薄膜（HW49）及废包装桶(HW49)等，共计0.9t/a，委托无锡市工业废物安全处置有限公司处理。无锡市工业废物安全处置有限公司位于青龙山肖家湾，危险废物经营许可证编号为JS0200COI032-5，核准焚烧处置“……其他无机化工行业生产过程中产生的废活性炭(HW49，废物代码900-039-49)、含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器(小于20L)、清洗杂物(HW49，废物代码900-041-49)合计9000吨/年”。根据无锡市工业废物安全处置有限公司工作人员介绍，目前厂内废抹布（HW49）、废薄膜（HW49）及废包装桶(HW49)的处理能力目前尚有余量，因此委托无锡市工业废物安全处置有限公司处理是可行的。 无锡市工业废物安全处置有限公司采用日本KinSEI先进技术、上海万强科技开发有限公司的1OW -2000SR特型于馏气化热解装置。处理工艺为一次投料、热解气化燃烧方式。燃烧过程在两个炉(干馏炉、燃烧炉)中进行，干馏炉设计缺空气系统，燃烧炉设计为过量空气系统。在处理工业废弃物时，首先在干馏炉内供以小风量在60-450℃左右热解废弃物，避免风量过大，将大量不完全燃烧的悬浮微粒带入燃烧炉中，在燃烧炉中再以微过量的助燃空气将燃烧温度提升到850-1300℃(根据固废种类不同，可改变设定)自燃温度，从而完全氧化未完全燃烧的碳氢化合物，整个过程中，自燃过程达到93呐以上，在燃烧炉高温稳定燃烧过程中，设计时保证其滞留时间2秒以上，确保抑制二嗯英类有毒有害物质的产生。尾气处理采用二段燃烧＋湿式有毒烟气吸收装置，确保完全达到国家各项环保标准。 上述工艺焚烧工序中干馏气化热解处理装置工艺流程图： 图7-2 焚烧工序中干馏气化热解处理工艺流程图 项目产生的废活性炭（HW49）目前无法落实处置单位、签署危险废物处置协议，建设单位需向审批部门作出在厂内暂存的申请，并承诺危险废物在本公司定点存放，不乱排乱放，绝不给周围环境造成相关污染，待签订协议后由资质单位处理。具体申请和承诺书见附件。厂内产生的固废需在厂内暂存，建设方拟采取以下暂存措施： ①废显影、定影液、废活性炭纤维、废抹布、废薄膜及废包装桶经收集后统一存放于危险废物贮存间，危险废物贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)要求设置。 ②按照《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志，具体要求见表7-10。 表7-10 固废堆放场的环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废 暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险固废 暂堆场所; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. ③建设单位拟在1#厂房一层设危废贮存间(具体位置详见附图4)。本项目危废贮存间设置在室内，符合防风、防雨、防晒的要求，且在储桶周围配备了通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 生产单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物贮存要实施专人专职管理制度并做好台账。 综上所述，项目搬迁后全厂固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 4、声环境影响分析 本项目新增噪声源包括烫印机、裱礠机、打码票据印刷机等，上述设备均安装在1#厂房内。搬迁后整个厂区的主要噪声源见表5-6。 （一）噪声防治措施 ①项目主要设备均位于主厂房内，据厂方介绍，厂房墙壁为实心砖墙，厚度为240mm，面密度为480 kg/m2，根据《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社）第289页：砖墙240mm，面密度为480 kg/m2的平均隔声量为53dB(A)，考虑到门、窗会降低隔声效果，故厂房隔声量取25dB(A)。 ②热泵机组位于主厂房三楼楼顶，经类比分析，热泵机组噪声值为80 dB(A)。建设方拟在热泵机组的基础下设弹簧减振器或隔振垫，采用软性连接，根据《噪声与振动控制工程手册》（机械出版社）P697介绍，隔振垫应用范围十分广泛，经实验表明，振动衰减量>23dB（A），因此本报告取减振量为10dB（A）是可行的。 ③厂方拟在废气处理装置配套风机进出风口上安装消声器就可以降低噪声，根据《噪声与振动控制工程手册》(机械工业出版社)第951页关于消声器的介绍：“消声器的结构形式有抗性消声器、阻抗复合消声器、微穿孔板消声器、抗性微穿孔板消声器、文丘里消声器及阻性消声器。由于本项目所使用的风机可采用无纤维无泡沫塑料等疏松材料的抗性消声器和抗性微穿孔板复合消声器或微穿孔板消声器等，上述类型的消声器的消声量一般在15～20dB(A)。”因此，本报告取消声量15dB(A)。 （二）预测模式 噪声距离衰减采用点声源衰减公式： ΔL = -16lg(r1/r0) 式中：r0—参考位置距声源的距离，m； r1—预测点距声源的距离，m。 根据建设项目总平面布置图，项目东厂界和南厂界受噪声影响较大，因此本报告预测搬迁项目投产后，全厂的东厂界和南厂界噪声贡献值即可。 声环境影响预测模式如下： Lx=Ln－Lw－Ls 式中，Lx——预测点新增噪声值，dB（A）； Ln——噪声源噪声值，dB（A）； Lw——围护结构的隔声量，dB（A）； Ls——距离衰减值，dB（A）。 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： Ls=16Lgr/r0 式中：r——关心点与噪声源噪声值测点的距离（m） r0——噪声源噪声值测点统一为距离噪声源1m处。 （三）声环境影响预测结果： 由于本项目在已批在建的新厂房内生产，搬迁后对全厂设备进行布局优化，因此声环境影响分析以全厂噪声源为准。由于生产车间内设备相对集中，故生产车间噪声为各设备的合成噪声。预测结果见表7-11： 表7-11 厂界噪声预测结果一览表 预 测 点; 噪声源; 所在位置; 各设备合成噪声强度dB(A); 主厂房合成噪声强度dB(A); 隔声降噪dB(A); 距离(m); 距离衰减dB(A); 全厂噪声贡献值dB(A). 北 厂 界; 宫腰商业轮转印刷机; 1#厂房; 85; 97.9; 25; 26; 22.6; 50.3; 51.5. 平张胶印机; 85. 打码票据印刷机; 85. 切纸机; 75. 分切机; 75. 德国妙莎RFID电子标签复合设备; 75. 不干胶商标模切机; 75. 模切机; 75. 钉箱机; 75. 压平机; 75. 压痕机; 75. 热压成型机; 75. 热收缩包装机; 75. 烫印机; 75. 裱礠机; 75. 中央空调热泵机组; 1#厂房楼顶; 80; 80; 10; 40; 25.6; 44.4. 新风系统风机; 1#厂房一楼南侧室外; 65; 65; /; 66; 29.1; 35.9. 废气处理装置配套风机; 75; 75; 15; 30.9. 南厂界; 油烟净化器配套风机; 厨房吊顶内; 75; 75; 25; 5; 11.2; 38.8; 38.8. 由上表可知，项目搬迁投产后，厂界噪声预测贡献值昼间≤51.5dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区类别2类区标准：昼间（6:00~22:00）≤60dB（A）的要求，本项目夜间不生产，因此夜间也能达标。 噪声卫生防护距离的设置： 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离。项目内的主要噪声源为印刷机等设备，根据《噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）：印刷厂声源强度为85～90dB（A），设置50米卫生防护距离。 综合大气环境影响分析章节可知，项目最终以1#厂房为边界设置100m卫生防护距离，根据附图2周围环境图，本项目设置的卫生防护距离范围内无环境敏感目标，故可满足卫生防护距离的要求。 5、环境风险分析 1）主要危险物质特性 该项目中具有危险性的主要化学品相关参数统计结果见表7-12。 表7-12 项目中具有爆炸性、可燃性的主要化学品相关参数 序号; 名称; 存储位置; 最大储存量; 包装方式; 危险特性; 状态. 1; UV油墨; 仓库; 0.15t; 15kg铁桶; 易燃; 液体. 2; 胶印油墨; 车间; 0.05t; 5kg铁桶; 易燃; 液体. 2）风险识别 项目生产过程中UV油墨和胶印油墨具有潜在的危险性，其主要性质见表7-13。 表7-13 主要原辅材料危险特性 物质名称; 状态; 沸点 （℃）; 闪点 （℃）; 爆炸极限%（V）; LD50（经口） (mg/kg). 上限; 下限. UV油墨; 液体; 156; 60; /; /; 500(大鼠经口). 胶印油墨; 液体; /; <23℃; /; /; >2000 (大鼠经口). 从物质环境风险识别可知，对照《建设项目环境风险评价技术导则HJ/T169－2004》中附录A表1，该项目使用的胶印油墨属于易燃液体，UV油墨属于可燃液体。 根据以上分析判别，结合《建设项目环境风险评价技术导则HJ/T169－2004》中附录A表2～表4和该公司危险物质用量、储量情况等，本项目物质的环境风险类型为泄漏、火灾。 3)重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）和《建设项目环境风险评价技术导则》中规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2014)和《建设项目环境风险评价技术导则》进行判别，项目使用的胶印油墨属于表2中高度易燃液体：胶印油墨的临界量为1000吨；UV油墨属于表2中易燃液体：UV油墨的临界量为5000吨；本项目UV油墨的最大储存量为0.15t，胶印油墨的最大储存量为0.05 t，本项目重大危险源辨识结果为：0.05/1000+0.15/5000＝0.00008<1，因此项目未构成重大危险源。 4）评价工作等级判定 根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，判定环境风险评价工作等级。本次风险评价等级判定如下： 表7-14 风险评价等级判定表 项 目; 剧毒 危险性物质; 一般毒性 危险物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸 危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 根据上述分析，本项目风险评价等级定为二级。按导则要求，二级评价要进行风险识别和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 5）泄漏、火灾应急对策 本项目涉及使用的油墨火灾、泄漏应急对策汇总表详见表7-15。 # 表7-15 泄漏、火灾应急对策汇总表 物料 名称; 泄漏应急处理; 防护措施; 急救措施; 灭火方法. 油墨; 对泄漏区进行通风，排除火种，避免吸入蒸汽，大量泄漏用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。用砂土或其它类似物质吸收。按环保部门的要求处置。; 呼吸系统防护：戴自吸式过滤式防毒面具； 其他防护：工作完毕、沐浴更衣，避免长期反复接触。; 皮肤接触：立即先用医用酒精擦洗干净，并用大量流动清水和肥皂水清洗； 眼睛接触：用流动清水冲洗15分钟，如仍感刺激，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，如呼吸困难，立即输氧或人工呼吸，立即就医 食入：立即就医洗胃。; 灭火剂：二氧化碳、干粉、泡沫。 灭火注意事项：用水喷雾冷却火场中的容器。消防员必须佩带通气式面罩或正压自给式呼吸器。. 6）风险防范措施 建设单位需组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该厂的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，公司内应设置应急事故池，以保证泄漏的化学品不进入周边水体。同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ①生产管理防范措施 a、建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。 b、对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。 c、加强对新职工和转岗职工的专业培训、安全教育和考核。新进人员必须经过专业培训和三级安全教育，并经考试合格后方可持证上岗。对转岗、复工职工应参照新进职工的办法进行培训和考试。 d、应制定出尽可能完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行。（如建立并严格执行现场动火制度，现场动火前必须办理书面申请手续和批准手续；建立对设备定期保养等维修制度，规定定期检修的周期、程序和批准手续，规定定期安全检查和整改的制度等）。设备检修前，应进行彻底置换，需要进入容器内进行维修工作时，应严格执行进入容器作业的各项安全管理规定，严禁违章作业。 e、建立健全各工种安全操作规程并坚持执行。 f、应针对事故发生情况制定详细的事故应急救援预案，并定期进行演练和检查救援设施器具的良好度。 g、由于本项目印刷、上胶复合均在车间印刷机、复合机上进行，因此在印刷、上胶复合工作前务必保证风机已运行，操作区域由于风机的抽吸作用形成由外向内的气流，保证工作环境不被废气污染。 ②贮运风险防范措施 a、严格按相关要求，加强对化学品的管理；制定化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对化学品作业场所进行安全检查。 b、设立专用库区，使其符合储存化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态。 c、采购化学品时，应到已获得经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事；运输化学品的车、船应悬挂标志；运输、押运人员，应配置合格的防护器材。 6、清洁生产及循环经济 ①采用清洁的能源和原辅料 厂内以电为能源，属于清洁能源；印刷主要采用环保型UV油墨，减少了污染物的排放。 ②生产工艺及装备 采用成熟、先进的生产设备，自动化程度高，生产效率高、成品率高。 ③污染控制先进性 本项目生产过程产生的废气、废水和噪声都能得到积极的预防和有效的治理，确保各种污染物达标排放，固废零排放。 7、搬迁前后污染物排放“三本账” 表7-16 污染物排放“三本账”情况一览表 单位：t/a 类 别; 污染物名称; 现有厂区核定排放总量; 已批待搬迁项目核定排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 搬迁后 全厂; 搬迁前后变化量. 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有 组 织; 非甲烷总烃; 0; 0.1152; 0.018; 0.0108; 0.0072; 0; 0.1224; +0.1224. 乙二醇单叔丁醚; 0; 0.036; 0.018; 0.0108; 0.0072; 0; 0.0432; +0.0432. 油烟废气; 0; 0.0144; 0; 0; 0; 0; 0.0144; +0.0144. 无 组 织; 非甲烷总烃; 0.32; 0.037; 0.003; 0; 0.003; 0.32; 0.04; -0.28. 乙二醇单叔丁醚; 0.1; 0.01; 0.002; 0; 0.002; 0.1; 0.012; -0.088. 废 水; 废水量; 3121; 3029; 0; 3121; 3029; -92. COD; 0.936（0.156）; 1.234（0.151）; 0; 0; 0; 0.936（0.156）; 1.234（0.151）; +0.298（-0.005）. SS; 0.624（0.031）; 0.909（0.030）; 0; 0; 0; 0.624（0.031）; 0.909（0.030）; +0.285（-0.001）. NH3-N; 0.109（0.016）; 0.102（0.015）; 0; 0; 0; 0.109（0.016）; 0.102（0.015）; -0.007（-0.001）. TP; 0.016（0.0016）; 0.012（0.002）; 0; 0; 0; 0.016（0.0016）; 0.012（0.002）; -0.004（-0.0004）. TN; 0.156（0.047）; 0.121（0.045）; 0; 0; 0; 0.156（0.047）; 0.121（0.045）; -0.035（-0.002）. 动植物油; 0; 0.022（0.003）; 0; 0; 0; 0; 0.022（0.003）; +0.022（+0.003）. 固 废; 工业固废; 0; 0; 23.2; 23.2; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0.2216; 0.2216; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 厨余; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 泔脚; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废油; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：废水一栏括号外为接管量，括号内为尾水排放数据。 由上表可见，大气污染物非甲烷总烃、乙二醇单叔丁醚有组织排放量较搬迁前是增加的，无组织排放量较搬迁前是削减的。本项目挥发性有机物（TVOC）为非甲烷总烃和乙二醇单叔丁醚排放量总和，根据《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代的要求，项目搬迁前挥发性有机物（TVOC）排放量为0.42t/a，搬迁后全厂挥发性有机物（TVOC）排放量为0.2176t/a，基本满足现役源2倍削减量替代的要求。项目搬迁后水污染物总量纳入无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂总量内平衡。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有 组 织 | 印刷、墨辊清洗 | 非甲烷总烃 | 活性碳纤维吸附装置，15米高排气筒FQ1排放 | 非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准；乙二醇单叔丁醚低于计算出来的最高允许排放浓度、最高允许排放速率 |
|  |  | 润版 | 乙二醇单叔丁醚 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 经静电式油烟净化器处理后由排气筒FQ2排放 | 达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中型餐饮业标准 |
|  | 无 组 织 | 印刷车间未捕集 | 乙二醇单叔丁醚 | —— | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 封装 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD | 经化粪池预处理后接管无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(CB/T31962-2015)表1中A等级标准 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  |
|  | 含油污水 |  | COD | 经隔油池预处理后接管无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂 |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 晒版、洗版 |  | 废显影、定影液 | 委托资质单位处置 | “零”排放，对周围环境无明显影响 |
|  | 印刷 |  | 废抹布 |  |  |
|  | 上磁条、烫印 |  | 废薄膜 |  |  |
|  | 仓库 |  | 废包装桶 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭纤维 |  |  |
|  | 模切、分切 |  | 废边角料 | 由废品公司回收 |  |
|  | 裁切、模切 |  | 废纸屑 |  |  |
|  | 印刷 |  | 废PS版 | 由供应商回收 |  |
|  | 晒版 |  | 废菲林片 |  |  |
|  | 职工 |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
|  | 食堂 |  | 厨余 |  |  |
|  | 食堂 |  | 泔脚 |  |  |
|  | 油烟净化器、隔油池 |  | 废油 | 委托资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 商业轮转印刷机、平张胶印机、打码票据印刷机、切纸机、分切机、RFID电子标签复合设备、不干胶商标模切机、模切机、钉箱机、压平机、压痕机、热压成型机、 热收缩包装机、烫印机、裱礠机、风机 |  | 噪声 | 选用低噪声设备、墙体隔声、距离衰减 | 厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
|  | 新风系统风机 |  |  | 距离衰减 |  |
|  | 废气处理装置风机 |  |  | 消声器消声、距离衰减 |  |
|  | 中央空调热泵机组 |  |  | 设减振基础、距离衰减 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目在建设和运营期间达到本报告提出的各项环保措施和要求时，对周围环境无明显影响。 |  |  |  |  |  |

表8-1  项目搬迁后全厂“三同时”验收一览表

# 项目“三同时”验收一览表

| 类型 | 污染源 |  | 主要污染物 | 污染防治措施 | 台/套 | 设计处理能力 | 环保投资 (万元) | 预期效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有 组 织 | 印刷、墨辊清洗 | 非甲烷总烃 | 活性碳纤维吸附装置，15米高排气筒FQ1排放 | 1 | 10000m3/h | 5 | 非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准；乙二醇单叔丁醚低于计算出来的最高允许排放浓度、最高允许排放速率 | “三 同 时” |
|  |  | 润版 | 乙二醇单叔丁醚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 经静电式油烟净化器处理后由排气筒FQ2排放 | 1 | 8000m3/h | 2 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型餐饮业标准 |  |
|  | 无 组 织 | 印刷车间未捕集 | 乙二醇单叔丁醚 | —— | / | / | / | 达到(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 封装 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池 | 若干 | 停留时间≥12h | 5 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中A等级标准 |  |
|  | 含油污水 |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油 | 隔油池 | 1 | 1m3，停留时间≥0.5h | 1 |  |  |
| 固废 | 车间 |  | 工业固废 | 危废贮存场所 | / | / | 1 | 固废达到“零排放” |  |
|  |  |  | 危险固废 | 固废贮存场所、收集桶 | 若干 | / |  |  |  |
|  | 员工 |  | 生活垃圾等 |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备 |  | 噪声 | 厂房隔声 | 降噪 25dB(A) | / | 计入土建 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的2类标准 |  |
|  | 中央空调热泵机组 |  | 噪声 | 设置减振基础 | 降噪 10dB(A) | 4 | 2 |  |  |
|  | 废气处理装置风机 |  | 噪声 | 设置消声器 | 降噪 15dB(A) | 2 | 1 |  |  |
| 污水、雨水 |  |  |  | 雨、污管网 | / | / | 300 | 雨污分流 |  |
| 排污口整治 |  |  |  | 明渠、采样平台等 | / | / | 3 | 达到苏环控（1997）122号要求 |  |
| 绿化 |  |  |  | / | / | / | 80 | / |  |
| 卫生防护距离设置 |  |  |  | 1#厂房设置100m卫生防护距离。 |  |  |  |  |  |
| 总量平衡具体方案 |  |  |  | 项目搬迁后水污染物总量纳入无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂总量内平衡；大气污染物排放总量在本厂内平衡。 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 400万元 |  |  |

# 九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 无锡双龙信息纸有限公司成立于1992年，注册资本5000万元。公司原位于无锡市滨湖区马山马圩五号桥碧波支路3号，主要从事包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、纸制品的制造、纸加工项目。 由于公司原址已列入政府拆迁计划，同时为提升传统产业的发展质量和效益，公司拟投资4亿元搬迁至无锡市太湖国家旅游渡假区工业园的新建厂房。公司于2015年11月委托资质单位编制了《彩票物联网智能化管理及应用项目环境影响报告表》，并于2015年12月2日取得了无锡太湖国家旅游度假区规划建设局的审批意见，同意新建厂房及办公用房46422平方米，待厂房建成后将年产1850吨的彩票生产项目由现址搬迁至新建厂房，其余产品暂时停产。为了补充和完善企业生产需要，待新厂房建成后，企业拟将其余产品办公用纸及商业表格、存折及存单生产项目一并由现址搬迁至新建厂房。项目搬迁后企业的生产能力保持不变。本项目搬迁投产后，将形成年产办公用纸及商业表格3432吨、存折及存单310吨、包装装潢印刷品1128吨的生产能力。 2、与产业政策相符性 经查实，本项目不属于国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改有关条款的的决定》修正）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导日录（2012年本）》（苏政办发〔2013)9号〕以及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中的限制类和淘汰类，不属于《无锡市产业结构调整指导目录》（2008年试行）（无锡市人民政府文件，锡政办发〔2008〕6号）中的鼓励类、淘汰类、禁止类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》(2012年本)中鼓励类、限制类和淘汰类。因此本项目符合国家及地方产业政策。 3、与城市环境功能区划和城市总体发展规划的相符性 本项目搬迁至无锡市太湖国家旅游渡假区工业园，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），属于太湖流域一级保护区范围，行业类别为包装装潢及其他印刷，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省第十届人民代表大会常务委员会公告第141号，省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）中限制类、禁止类项目，本项目不设排污口；固废经合理处置后“零”排放。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省第十届人民代表大会常务委员会公告第141号，省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 厂房新址位于无锡市太湖国家旅游渡假区工业园，根据建设方提供的《土地证》可知，该项目土地用途为工业用地，其选址可行。 根据无锡市滨湖区马山街道排水管理办公室出具的《建设项目污水接管预审表》，新厂区生活污水具备接管条件，属无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂收集范围，待项目竣工后可办理排水许可证，故本项目建设符合环保规划。 4、生态规划相符性 经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(2013年) “无锡市生态红线区域名录”，项目距离最近的保护区——东侧马山水源涵养区约2km，本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。 5、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 本项目生产过程中采用成熟、先进的生产设备，自动化程度高，生产效率高、成品率高。厂内以电为能源，属于清洁能源，整个生产过程符合清洁生产的基本要求；印刷主要采用环保型UV油墨，减少了污染物的排放；各污染物均能达标排放；因此，项目符合清洁生产要求。 6、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 （1）废气 本项目印刷、润版、墨辊清洗产生的废气经活性炭纤维吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ1排放，有组织排放的非甲烷总烃排放浓度和排放速率均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2中二级标准，乙二醇单叔丁醚低于计算出来的最高允许排放浓度、最高允许排放速率；印刷车间未捕集的废气及封装车间产生的废气均无组织排放于车间内，经预测，非甲烷总烃的排放浓度能够达到GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值、乙二醇单叔丁醚最大落地浓度远小于计算值，对周围大气环境影响较小。 本项目无组织排放的污染物排放量较小，不需设置大气环境防护距离；经计算，本项目需在1#厂房设置100m卫生防护距离，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，故可满足卫生防护距离的要求。 （2）废水 本项目无工业废水和生活污水产生。项目搬迁后全厂产生生活污水共3029t/a，其中卫生设施污水2754t/a、含油污水275t/a，卫生设施污水经化粪池预处理、含油污水经隔油池预处理后一起接入园区的污水管网，再由市政污水管网排入无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理，尾水排入峰影河。尾水中各类污染物排放量很小，对周围水环境基本无影响。 （3）固废 本项目一般工业固废废边角料、废纸屑、废品及废薄膜均由废品公司回收；废PS版及废菲林片由供应商回收利用；废显影、定影液、废抹布、废油墨包装空桶及废活性炭纤维委托资质单位处置。项目产生的各类固废分别经妥善处置后，不产生二次污染，不会对周围环境产生明显影响。 （4）噪声 本项目为昼间一班制生产，主要生产设备安置在车间内，经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外声环境功能区2类标准限值。 卫生防护距离的设置：根据《噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）：印刷厂声源强度为85～90dB（A），设置50米卫生防护距离。综合大气环境影响分析章节可知，项目最终以1#厂房为边界设置100m卫生防护距离，根据附图2周围环境图，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，故可满足卫生防护距离的要求。 （5）风险分析 经分析，项目未构成重大危险源，通过采取合理的风险防范措施，预计本项目对周围环境的风险较小，在可控范围之内。 7、总量控制可行性 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域水污染防治一级保护区。 搬迁项目： 本项目大气污染物考核量指标：非甲烷总烃（有组织）0.0072t/a、乙二醇单叔丁醚（有组织）0.0072t/a； 非甲烷总烃（无组织）0.003t/a、乙二醇单叔丁醚（无组织）0.002t/a。 搬迁后全厂: 搬迁后全厂大气污染物考核量指标：非甲烷总烃（有组织）0.1224t/a、乙二醇单叔丁醚（有组织）0.0432t/a、油烟废气（有组织）0.0144t/a； 非甲烷总烃（无组织）0.04t/a、乙二醇单叔丁醚（无组织）0.012t/a。 本项目挥发性有机物（TVOC）为非甲烷总烃和乙二醇单叔丁醚排放量总和，根据《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代的要求，项目搬迁前挥发性有机物（TVOC）总量为0.42t/a，搬迁后挥发性有机物（TVOC）总量为0.2176t/a，满足现役源2倍削减量替代的要求。大气污染物排放总量在厂内平衡。 搬迁后全厂水污染物考核量指标建议为：污水量3029t/a，主要污染物接管量为接管污水中COD 1.234t/a、SS 0.909t/a、氨氮0.102t/a、总磷0.012t/a、总氮0.121t/a、动植物油0.022t/a；尾水中污染物的排放量为COD 0.151t/a、SS 0.030t/a、氨氮0.015t/a、总磷0.002t/a、总氮0.045t/a、动植物油0.003t/a。水污染物接管无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂处理，水污染物总量在无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂内平衡。 综上所述，搬迁项目各项污染物经采取有效措施后可以达标排放，对环境的影响较小，不会降低所在地的环境质量现状类别，从环境保护的角度来讲，搬迁项目在无锡市太湖国家旅游渡假区工业园内建设是可行的。 二、建议与要求 (1)严格实行“三同时”政策，即污染治理设施同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 (2)加强对高噪声设备的管理、维护和检修工作，保证设备的正常运行，以免对周围环境产生不良影响。 (3)本项目卫生防护距离范围内不得擅自新建敏感目标。 (4)严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)要求贮存危险废物。 (5)加强废气处理装置的管理，确保废气污染物达标排放；做好化粪池的日常管理工作。 (6)该项目排污口按江苏省环保局关于《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定进行规范化设置。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：无锡双龙信息纸有限公司                                   填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  | 彩票物联网智能化管理及应用项目其它产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 无锡市太湖国家旅游渡假区工业园内 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  |  |  | 年产办公用纸及商业表格3432吨、存折及存单310吨、包装装潢印刷品1128吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 搬迁 □增项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  |  |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评管理类别 |  |  |  | □编 制 报 告 书 编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（元） |  |  |  | 4亿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 400 |  |  | 所占比例 |  | 1% |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  |  |  | 无锡双龙信息纸有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 13107632091 |  |  |  | 评价单位 | 单位名称 |  |  | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 18921176319 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  | 无锡市太湖国家旅游渡假区工业园内 |  |  |  | 邮政编码 |  | 214161 |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  | 江苏省南京市浦口区星甸镇工业开发区C-148 |  |  | 邮政编码 |  | 215000 |  |
|  | 法人代表 |  |  |  | 尤友岳 |  |  |  | 联系人 |  | 王文敬 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  | 国环评证乙字第1977号 |  |  | 评价经费 |  | —— |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  |  |  | 环境空气： 二级 地表水：Ⅴ类 地下水： 环境噪声： 2类 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  |  |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 重点流域 □重点湖泊 两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要 污染物 |  |  |  | 现有工程（已建+已批待搬迁） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+已批待搬迁+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实际排 放浓度 (1) | 允许排放浓度 (2) | 现有工程核定排放总量 (3) | 已批待搬迁项目核定排放总量 (4) |  | 预测排 放浓度 (5) |  | 允许排放浓度 (6) | 产生量 (7) | 自身 削减量 (8) |  |  | 预测排放总量 (9) | 核定排放总量 (10) |  | “以新带老”削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排 放总量 (13) | 核定排 放总量 (14) |  | 排放 增减量 (15) |
|  | 废水 |  |  |  | —— | —— | 0.3121 | 0.3029 |  | —— |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |  | 0.3121 | —— | 0.3029 | 0.3029 |  | -0.0092 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 72 （50） | 500 （50） | 0.936（0.156） | 1.234 （0.151） |  | —— |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |  | 0.936（0.156） | —— | 1.234（0.151） | 1.234（0.151） |  | +0.298（-0.005） |
|  | 氨氮 |  |  |  | 7.94 （15） | 45 （15） | 0.109（0.016） | 0.102 （0.015） |  | —— |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |  | 0.109（0.016） | —— | 0.102（0.015） | 0.102（0.015） |  | -0.007（-0.001） |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.51 (0.5) | 8 (0.5) | 0.016（0.0016） | 0.012 （0.002） |  | —— |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |  | 0.016（0.0016） | —— | 0.012（0.002） | 0.012（0.002） |  | -0.004（-0.0004） |
|  | 石油类 |  |  |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |
|  | 废气 |  |  |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |
|  | 烟 尘 |  |  |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |
|  | 油烟 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.0144 |  | —— |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |  | 0 | —— | 0.0144 | 0.0144 |  | +0.0144 |
|  | 工业粉尘 |  | —— |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |
|  | 工业固体废物 |  |  |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |  | —— |
|  | 与有项目关的其它特征污染物 | 非甲烷总烃 |  | 有组织 | —— | —— | 0 | 0.1152 |  | ≤0.857 |  | 120 | 0.018 | 0.0108 |  |  | 0.0072 | 0.0072 |  | 0 | —— | 0.1224 | 0.1224 |  | +0.1224 |
|  |  |  |  | 无组织 | —— | —— | 0.32 | 0.037 |  | —— |  | —— | 0.003 | 0 |  |  | 0.003 | 0.003 |  | 0.32 | —— | 0.04 | 0.04 |  | -0.28 |
|  |  | 乙二醇单叔丁醚 |  | 有组织 | —— | —— | 0 | 0.036 |  | ≤0.857 |  | 66.6 | 0.018 | 0.0108 |  |  | 0.0072 | 0.0072 |  | 0 | —— | 0.0432 | 0.0432 |  | +0.0432 |
|  |  |  |  | 无组织 | —— | —— | 0.1 | 0.01 |  | —— |  | —— | 0.002 | 0 |  |  | 0.002 | 0.002 |  | 0.1 | —— | 0.012 | 0.012 |  | -0.088 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量。

3、（9）=（7）-（8）， （15）=（9）-（11）-（12）， （13）=（3）+（4）-（11）+（9）

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。

5、废水一行污染物量为括号外数据为接入污水处理厂量、括号内数据为尾水排放情况。

附件目录

- 企业投资项目备案通知书（锡太旅经发[2015]41号）

- 建设项目环境影响申报（登记）表

- 企业营业执照

- 印刷经营许可证

- 法人代表身份证复印件

- 土地证

- 无锡市规划局规划选址图

- 规划设计要点与要求

- 建设项目污水接管预审表

- 原环评审批意见及环保验收意见

- 危险废物处置合同及承诺书

- 全文公示截图

- 建设单位确认书

- 环评单位承诺书